# 吉林恩赐源木业有限责任公司建设项目

# 环境影响报告表

编制单位：吉林省澎辉环保技术咨询有限公司

2022年12月

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吉林恩赐源木业有限责任公司建设项目

建设单位（盖章）：吉林恩赐源木业有限责任公司

编制日期：                 2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 吉林恩赐源木业有限责任公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 董恩林 | 联系方式 | 15943990777 |
| 建设地点 |  | 吉林省白山市江源区民强街孙家堡子街道 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经126度19分11.215秒，北纬41度51分0.360秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2542 生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | “二十二、石油、煤炭及其 燃料加工业，43 生物质燃料加工”中“生物质致密成型燃料加工” |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 80 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） |  | 10 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15326.32 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”符合性分析 （1）与生态红线区域保护规划的相符性 对照《白山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（白山政函【2021】107号），本项目所在地区属于优先保护单元。 优先保护单元：按照法律法规和有关规定禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设。其中生态保护红线内区域严格按照法律法规和有关规定，禁止开发性、生产性建设活动。生态保护红线外各类生态功能重要区和生态敏感脆弱区、水环境优先保护区、大气环境优先保护区，按照保护对象不同属性和功能，严格按照法律法规和有关规定，限制开发性、生产性建设活动。功能受损的优先保护单元，优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 本项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求；本项目不在生态功能重要区和生态敏感脆弱区、水环境优先保护区、大气环境优先保护区，符合优先保护单元。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；根据《白山市2020年环境质量状况》中数据可知，本项目最近水体为浑江，评价区域为七道江屯到大罗圈河口断面，水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ш类标准；区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区；区域环境质量现状较好。本项目大气主要污染物为颗粒物，采取相应治理措施后可达标排放；项目生活废水排入防渗旱厕，生产过程中无废水产生；项目产生的固体废物全部妥善处理，不直接排入外环境；项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目不属于高能耗、高污染、资源型企业，用水来自井水，用电来自市政供电。建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与白山市生态环境准入清单相符性 表1 白山市生态环境准入清单 管控领域; 环境准入及管控要求; 符合性. 空间 布局约束; 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。; 不涉及. 禁止在自然保护区、森林公园，景区及附近林地；江河源头和两岸林地；水库湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度在25度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人数种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参; 不涉及. 污染物 排放管控; 环境质 量目标; 大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到95%，PM25年均浓度确保控制在28微克/立方米。; 符合。本项目大气污染物可实现达标排放. 水环境质量持续改善。到2025年，地表水优良比例达到95%、城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%。到2055年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到III类或III类以上水质目标; 符合，本项目废水不外排. 到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上; 不涉及. 污染物 控制要求; 1.加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县（市、区）建成区生活污水处理全面达到一级A排放标准。 2.工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区城内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改进污水处理设施，实现污水稳定达标排放。 3.加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推进重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施的运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置; 符合，本项目废水不外排. 1.做好土壤保护基础工作，开展土壤环境质量调查，掌握全市土壤环境污染和环境风险状况。建设土壤环境监测网络，采用“互联网+”技术，在全市域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，建立建设用地调查评估制度。 2.实施土壤分类别分用途管理。实施农用地分类别管理。 3.推进农用地风险防控。严守永久基本农田控制线。对受污染农用地治理修复。 4.推动建设用地污染场地修复。建立土壤污染源头预防和风险管控体系。开展建设用地污染地块修复工程。按照科学有序原则开发利用未利用地。开展土壤和地下水污染场地修复治理工程，推动建设污染场地土壤治理试点示范。加快工矿污染地块治理与修复。; 不涉及. 环境风 险防控; 1.强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、危险化学品），加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。 2.开展重点区域分级分类管理。加快实施建设用地分用途管理。严格建设用地规划，实施农用地土壤分类管控。 3.防范重点领域环境风险。加强涉重行业综合防控。强化白山市金属表面处理、燃煤火力发电等行业重金属污染防治措施。推进化学品环境风险防控。开展白山市有毒有害化学品企业调查，加强重点行业危险化学品全过程环境监管。加强核与辐射环境监管。健全核与辐射应急响应体系。加强危险废物监管。推广区域性医疗废物协同与应急处置机制。推进重金属污染风险防治。加强企业生产全过程污染管控，开展涉重历史遗留问题环境风险隐患排查。 4.提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”、“智能化”预警体系。; 符合. 资源利 用要求; 水资源; 2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m2；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m2。; 符合，本项目水资源消耗量较低. 能源; 2025年，能源消费总量以省正式下达目标为准，煤炭占一次能源消费总量比例逐年降低，非化石能源占能源消费总量比重以省正式下达目标为准。; 不涉及. 综上，本项目符合白山市的“三线一单”(白山政函〔2021〕107号）的管理要求。 2.环境准入负面清单 本项目建设地点位于白山市江源区，根据《市场准入负面清单（2020年版）》，对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或对市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。 本项目不属于清单中的禁止准入类、许可准入类项目，属于可依法平等进入项目，与《市场准入负面清单（2020年版）》相符。因此本项目的建设符合相关要求。 3.产业政策相符性分析 对照国家发布和实施的《产业结构调整指导目录》(2019 年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目。因此，本项目符合国家产业政策。 4.选址合理性分析 本项目位于白山市江源区，租赁白山市鼎信农业建设项目咨询有限公司现有厂房进行建设，根据企业提供土地证，土地性质为工业用地，项目选址合理，详见附件。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：吉林恩赐源木业有限责任公司建设项目 建设性质：新建 建设地点：白山市江源区孙家堡子街道 周围情况：本项目厂区中心坐标为：东经126度19分11.215秒，北纬41度51分0.360秒。本项目东侧为民强街、南侧为吉林省白山市育林社会孤儿福利集团总公司，西侧为空地，北侧为废品回收站。 2.建设工程内容 吉林恩赐源木业有限责任公司拟投资80万元，租赁白山市鼎信农业建设项目咨询有限公司现有厂房进行建设。项目总占地面积15326.32m2，建筑面积4152.95m2，建设一条生物质成型燃料生产线，项目建成后，可实现年产1万吨生物质成型燃料的生产规模。项目组成情况见下表 2 。 表2 建设工程内容组成 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积为1158.68m2，主要用于生物质颗粒生产。; 建筑依托，设备新增. 辅助工程; 办公室; 占地面积675.94㎡，主要用于生活办公。; 建筑现有. 储运工程; 仓库1; 占地面积300m2，用于原料及产品存储。. 仓库2; 占地面积629.60m2，用于原料及产品存储。. 仓库3; 占地面积576m2，用于原料及产品存储。. 公用工程; 供水; 本项目水源来自井水; 建筑依托，设备新增. 排水; 本项目生产过程中无废水排放，主要废水为员工生活污水，排入防渗旱厕定期清掏。; 建筑依托，设备新增. 供热; 生产供热由一台2t热风炉供给，生活供热电取暖; 建筑依托，设备新增. 供电; 由当地供电所提供; 建筑依托，设备新增. 环保工程; 废气治理; 生产过程产生的粉尘通过布袋除尘器+15m高排气筒排放；热风炉废气通过布袋除尘器+15m高排气筒排放; 建筑依托，设备新增. 废水治理; 生活废水排入防渗旱厕，生产过程中无废水产生。; 建筑依托，设备新增. 固废治理; 生活垃圾由环卫部门收集处理。布袋除尘器收尘收集后回用于生产。热风炉生物质灰渣收集后外售制砖。废布袋经收集后委托厂家回收处置。; 建筑依托，设备新增. 噪声治理; 采取低噪设备、基础减振和合理布置设备等降噪措施确保达标排放。; 建筑依托，设备新增. 3.主要产品及产能 表3 项目产品方案 序号; 名称; 规格; 年产量. 1; 生物质成型燃料; 4000--4200大卡; 5000t. 2; 生物质成型燃料; 3500--3800大卡; 5000t. 4.原辅材料 本项目主要原辅材料变动情况见表下表 表4 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 存储方式; 来源. 1; 食用菌菌渣; 9500t/a; 袋装，存于库房; 来源于种殖菌基地，木屑，已破碎. 2; 碳粉; 5000t/a; 袋装，存于库房; 外购. 3; 添加剂; 300t/a; 袋装，存于库房; 外购，成分为甲基纤维素、沉粉精糊，甲基纤维素、沉粉精糊比例4:6. 4; 生物质颗粒; 900t/a; 袋装，存于库房; 本厂生产. 甲基纤维素：广泛用于建筑业，如用作水泥、灰浆、接缝脱泥等的粘合剂。在化妆品、医药、食品工业中用作成膜剂和粘合剂。也用作纺织印染上Chemicalbook浆剂、合成树脂分散剂、涂料成膜剂和增稠剂。由浆粕制备碱纤维素，碱纤维素再与氯甲烷或硫酸二甲酯在高压釜中反应，然后用温水精制而成。 沉粉糊精：糊精的主要用途是作为胶粘剂，干糊精是一种黄白色的粉末，它不溶于酒精，而易溶于水，溶解在水中具有很强的粘性。 4.主要设备 本项目设备具体详见下表。 表5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 搅拌机; -; 1; 台; 新建. 2; 成型机; -; 1; 台. 3; 给料机; -; 1; 台. 4; 烘干仓; -; 1; 座. 5; 2t热风炉; 120万大卡; 1; 台. 6; 输送机; -; 5; 台. 7; 装载机; 30型; 1; 台. 5.给排水工程 本项目生产过程中无废水排放，主要废水为员工生活污水 项目生产定员5人，在厂区内不设食宿，年工作300天；根据《吉林省用水定额》（DB22/T389-2019），生活用水按50L/d·人计，则生活用水量为0.25t/d，即75t/a。生活污水排放量按用水量 80%计算，本项目产生的生活污水年排放量约即60t/a，排入防渗旱厕。 图1水平衡图单位：t/a 新鲜水 生活用水 75 15 60 防渗旱厕 6.劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目职工总数为5人。 工作制度：年工作300天，每天1班，每班8小时。 7.平面布置 项目用地面积为15236.32m2，为规则图形，入口位于厂区东侧，入口西侧为办公室，办公室西侧为库房，库房西侧为生产车间，生产车间南侧为热风炉，整个厂区布局紧凑，生产和生活区分开。综上，整个厂区分区明确，联系通畅短捷，交通运输方便，人流、物流分开，互不干扰，布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程和产排污环节 本项目租赁现有厂房进行生产，经现场踏察，本项目主体工程已建设完成，无土建施工、装饰工程，仅涉及设备安装、调试，施工期没有遗留环境污染情况及影响，因此本次评价不考虑施工期污染工序。 2.运营期工艺流程和产排污环节 原料 配料 搅拌 成型 烘干 成品 噪声、废气 噪声、废气 噪声、废气 图2 项目运营期工艺流程和产排污环节图 2.1工艺流程 （1）配料：将实用菌渣、碳粉及添加剂按比例称量，通过给料机送至搅拌机，过程会产生废气和一定的噪声。 （2）搅拌：将按比例配好的原料搅拌充分混合，通过输送机送至给料机，过程会产生废气和一定的噪声。 （3）成型：通过高压挤出形成圆柱状生物质成型燃料产品，过程会产生废气和一定的噪声 （4）烘干：成型后的物料部分含水量较高，不满足产品质量要求，因此需要进行烘干处理，热风炉产生的烟气通过换热器将热量传递给冷空气，冷空气温度升高后，即为生产所需的热空气，其通过管道进入烘干塔，进行烘干。项目烘干工序热源由生物质热风炉燃烧生物质成型燃料提供，生物质成型燃料燃烧过程会产生燃烧废气和一定噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁现有厂房进行建设，该厂房已空置多年，内部未进行过生产活动，因此不存在遗留环境污染情况及影响。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 1.1区域环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2“基本污染物环境质量监测数据来源—6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告过环境质量报告的数据或结论；6.2.1.3评价范围内没有环境空气质量监测网数据或没有公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。本项目位于白山市江源区，故本项目空气环境质量数据引用《吉林省2021年环境状况公报》中白山市的有关数据，数据引用合理，其所设监测数据代表性、时效性及符合性较好，可以使用。空气质量达标区判定及环境质量现状评价见下表。 表6 区域空气质量现状评价表 污染物名称; 单位; 年均值; 标准值; 占标率; 达标情况. PM2.5; μg/m3; 28; 35; 0.8; 达标. PM10; μg/m3; 60; 70; 0.86; 达标. SO2; μg/m3; 14; 60; 0.23; 达标. NO2; μg/m3; 19; 40; 0.475; 达标. CO; mg/m3; 2.0; 10; 0.2; 达标. O3; μg/m3; 118; 200; 0.59; 达标. 根据《环境空气质量评价技术规范》（试行）（HJ663-2013），参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2020年度环境空气质量相关指标二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；因此，项目所在区域为环境空气质量为达标区域。 其他污染物环境质量现状 ⑴监测点位 根据本项目废气污染特征，监测项目确定为颗粒物。监测数据引用《中建材矿业白山有限公司白山市浑江区松树窝子采石场建筑石料用灰岩矿建设项目环境影响报告表》中环境空气监测报告中的数据。该项目建设地点位于本项目侧南侧4500m处，且该数据为2020年10月监测数据，为三年内有效数据，因此数据时效性可直观反映本项目所在区域环境空气质量现状。，监测点布设见表3-2和附图3。 表7 环境空气质量监测点位置表 序号; 监测点位; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界 距离. 1#; 松树窝子村; TSP; 连续3天; 西南; 4500m. ⑵监测项目 监测项目为TSP。 ⑶监测单位及监测时间 监测单位：吉林省赢帮环境检测有限公司 监测时间：于2020年10月13日-19日，连续7天。 ⑷评价标准 TSP、NOx采用GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。 ⑸评价方法 采用占标率法，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。数学表达式如下： I＝Ci/Coi×100% 式中：I—i污染物的占标率，%； Ci—i污染物各取值时间最大质量浓度值，μg/m3； Coi—i污染物的环境质量标准，μg/m3。 污染物的最大浓度占标率若＞100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。污染物的最大浓度占标率若≤100%，表明能满足使用功能要求。通过对监测数据的整理做出环境空气的质量评价。 ⑹监测及评价结果 监测及评价结果详见下表。 表8 评价区环境空气质量现状监测分析统计结果单位：mg/m3 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度 占标率%; 超标率%; 达标情况. 松树窝子; TSP; 日均值; 300; 81-87; 29; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域TSP的最大浓度占标率小于100%，浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。区域环境空气质量较好。 2.地表水环境质量现状 2.1地表水环境质量现状 本项目最近水体为浑江，评价区域为浑江大桥到国安路断面。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），本次评价地表水体水质达标情况采用白山市生态环境局发布的《白山市2020年环境质量状况》进行地表水质量达标区判定。 浑江流域在白山境内有四个断面，分别为大阳岔、江源（浑）、翁泉大桥和西村，按水体功能分类大阳岔为Ⅱ类，江源（浑）、翁泉大桥、西村均为Ⅲ类。本年度各断面年均值均满足水体功能的要求。其中大阳岔、翁泉大桥断面达标率为100%。江源（浑）年均值为Ⅱ类水体。西村年均值为Ⅲ类水体，断面达标率为63.6%，主要污染物为高锰酸盐指数和化学需氧量、氨氮。 本项目最近水体为浑江，评价区域为七道江屯到大罗圈河口断面，水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ш类标准，因此本项目地表水体水质较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.主要环境保护目标： 表9 环境保护目标一览表 1; 大气环境（500m范围内）; 厂界外500米范围内无大气环境保护目标. 2; 地下水环境（500m范围内）; 厂界外500米范围内无地下水环境保护目标. 3; 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 4; 生态环境; 本项目位于产业园区外，但无新增用地，故项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1.废水 本项目生产过程中无废水排放，主要废水为员工生活污水，排入防渗旱厕定期清掏；因此，本次环评不设置废水排放标准。 2.废气 工艺粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准。具体标准值如下： 表10污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放. 颗粒物; 120; 排气筒高度 m; 二级; 监控点; 浓度 mg/m3. 15; 3.5; 周界外浓度 最高点; 1.0. 热风炉燃烧产生颗粒物、二氧化硫排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准，具体标准值如下： 表11 热风炉废气排放标准限值 标准名称; 项目; 排放标准值. 有组织（15米高排放筒）. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）; 二氧化硫; 850 mg/m3. 颗粒物; 200 mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 氮氧化物; 240mg/m3. 3.噪声 本项目位于白山市江源区，属于乡村地区运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，具体数值见下表。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别; 环境噪声标准值. 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. 4、固体废物 根据固废的类别，一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 国家规定的污染物排放总量控制指标主要包括：大气污染物：二氧化硫、氮氧化物、烟尘（颗粒物）、VOCs。水环境污染物：化学需氧量、氨氮。 （1）废水 项目运营期无生产废水产生，生活污水排入防渗旱厕，旱厕粪便定期清掏，不外排。因此本项目不需要申请水污染物总量控制指标。 （2）废气 本项目废气排放的大气污染物为烟尘、NOX、SO2，本环评建议企业申请大气污染物总量指标如下： 颗粒物：3.69208 t/a SO2：4.795t/a； NOx：6.894t/a。 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》：“二、规范建设项目污染物排放总量审核要求 （三）其他行业主要污染物总量审核管理 其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。” 本项目属于生物质颗粒加工项目，根据《排污许可证申请与核发技术规范》，本项目3t/h生物质锅炉烟囱属于一般排放口，属于“其他行业”，排放污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘，排污量较少，因此可不申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期 本项目租赁现有厂房进行生产，经现场踏察，本项目主体工程已建设完成，无土建施工、装饰工程，仅涉及设备安装、调试，施工期没有遗留环境污染情况及影响，因此本次评价不考虑施工期污染工序。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 2.运营期 2.1废气 本项目废气主要有配料、搅拌、成型过程产生的工艺粉尘、燃烧废气。项目输送机均密闭处理，因此本项目不考虑输送过程中产生的粉尘；本项目对已成型的颗粒状产品进行烘干，音痴本项目不考虑烘干过程产生的粉尘。 （1）工艺粉尘污染物源强核算 根据《第二次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》工业源系数手册-2542 生物质致密成型燃料加工行业“剪切、破碎、筛分、造粒工序颗粒物产生系数为 6.69×10-4吨/吨-产品，本项目年生产10000吨生物质颗粒，则本项目生产过程中颗粒物产生量为6.69t/a，颗粒物经集气罩收集，通过引风机引至布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放，引风机风量为5000m3/h，排气筒编号为 DA001。 本项目集气措施对废气的收集效率为 90%，根据《第二次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》工业源系数手册-2542 生物质致密成型燃料加工行业中袋式除尘器对废气的处理效率为 92%，则本项目有组织废气排放量为0.48168t/a，排放速率0.2007kg/h，排放浓度40.14 mg/m3。无组织排放量为0.669t/a，排放速率0.28kg/h。 （2）烘干工序废气 根据《第二次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》工业源系数手册-2542 生物质致密成型燃料加工行业“烘干工序颗粒物产生系数为4.013kg/t-产品，氮氧化物0.6894kg/t-产品，二氧化硫0.4795kg/t-产品，本手册用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中 2542生物质致密成型燃料加工行业使用系数法核算工业污染物产生量和排放量的工业企业，本项目年生产10000吨生物质颗粒，则本项目生产过程中颗粒物产生量为40.13t/a，氮氧化物产生量为6.894t/a，二氧化硫产生量为4.795t/a，热风炉废气通过引风机引至布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放，引风机风量为15000m3/h，排气筒编号为 DA002。 根据《第二次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》工业源系数手册-2542 生物质致密成型燃料加工行业中袋式除尘器对颗粒物的处理效率为 92%，热风炉燃烧室全封闭。 则本项目颗粒物有组织废气排放量为3.2104t/a，排放速率1.338kg/h，排放浓度89.18mg/m3。氮氧化物有组织废气排放量为6.894t/a，排放速率2.8725kg/h，排放浓度191.5mg/m3。氮氧化物有组织废气排放量为4.795t/a，排放速率1.998kg/h，排放浓度133.2mg/m3。 表13 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 排放方式; 产生情况; 治理措施; 处理效率%; 是否为可行技术; 排放状况; 标准限值（mg/m³）. 浓度（mg/m³）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m³）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 工艺粉尘; 颗粒物; 有组织; -; 2.51; 6.021; 布袋除尘器; 92; 是; 40.14; 0.2007; 0.48168; 120. 无组织; -; 0.28; 0.669; -; -; -; 0.28; 0.669; 1.0. 烘干废气; 颗粒物; 有组织; -; 16.72; 40.13; 布袋除尘器; 92; -; 1.338; 3.2104; 200. 氮氧化物; -; 2.8725; 6.894; -; 191.5; 2.8725; 6.894; 240. 二氧化硫; -; 1.998; 4.795; -; 133.2; 1.998; 4.795; 850. 1.4监测内容及计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 工业炉窑》（HJ1121-2020）。 表14 运营期污染源监测内容及计划 监测要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 监测机构. 废气; 运营期; 生产车间排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 有资质的环境监测单位. 厂界无组织监控点（上风向1个，下风向3个）; 颗粒物; 1次/年. 热风炉排气筒DA002; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 1次/年. 1.5排放口基本情况 表15 排放口基本情况 污染源名称及编号; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒参数; 类型. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 风量（m³/h）. 生产车间排气筒DA001; 126.319200; 41.850204; 15; 0.5; 20.00; 5000; 一般排放口. 热风炉排气筒DA002; 126.319398; 41.849839; 15; 0.5; 100.00; 15000. 1.5达标情况和影响分析 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降，阻力达到某一规定值时进行清灰。 工艺粉尘通过引风机引至布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放。本项目所在区域仍有环境容量，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准。烘干废气通过引风机引至布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准，不会对周边大气环境造成明显影响。 4.1.3.非正常排放 本项目废气非正常排放主要指各设施故障，导致去除效率下降，在这种情况下，废气中污染物的排放浓度远远超过排放标准中规定排放浓度，一旦发生事故，将会对大气环境造成污染。根据上述分析，项目废气处理设施发生故障时，项目各污染物源强明细详见下表。 表16 非正常情况下大气污染物排放量明细表 类型; 产污环节; 污染物; 产生量（t/a）; 去除效率（%）; 年排放量（t/a）. 有组织废气; 工艺粉尘; 颗粒物; 6.69; 设施故障去除率为50%; 3.345. 热风炉废气; 颗粒物; 40.13; 20.115. 2.2废水 本项目生产过程中无废水排放，主要废水为员工生活污水 项目生产定员5人，在厂区内不设食宿，年工作300天；根据《吉林省用水定额》（DB22/T389-2019），生活用水按50L/d·人计，则生活用水量为0.25t/d，即75t/a。生活污水排放量按用水量 80%计算，本项目产生的生活污水年排放量约即60t/a，排入防渗旱厕。 2.3噪声 项目噪声源的源强详见表17。 表17 项目噪声源情况 序号; 源强名称; 持续时间（h）; 单位; 数量; 单台设备声效等级dB（A）; 降噪措施及治理措施削减量dB（A）; 削减后单台设备噪声等级dB（A）; 叠加 噪声值 dB（A）; 各噪声源离边界距离(m); 贡献值dB（A）. 1; 搅拌机; 8; 台; 1; 90; 距离衰减，设备减振、消声，降噪效果15dB（A）; 75; 81.35 （昼间）; 28-53; 52.4-46.86（昼间）. 2; 成型机; 台; 1; 90; 75. 3; 给料机; 台; 1; 90; 75. 4; 2t热风炉; 台; 1; 85; 70. 5; 搅拌机; 台; 1; 90; 75. a、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 b、点声源随距离衰减模式： 式中：Lr－距声源r米处声压级，dB（A）； Lr0－距声源r0米处声压级，dB（A）； r－预测点距声源的距离，m； r0－监测点距声源的距离，m； ΔL－各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。 本项目对主要噪声设备购置时优先选购低噪声设备、并采取加防震底座进行基础减震，加强设备管理维护，使之处于良好的运行状态。同时，环评要求建设单位加强操作人员个人防护，发放耳塞等劳保用品，减少噪声对工作人员的伤害。 （1）选用噪声低、振动小的设备，同时加强对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果；设备均采用隔振基础、柔性接头、弹性隔振吊、支架等。 （2）生产设备置于厂房内，对相应噪声设备加装隔声罩和隔音墙，在噪声 较大的设备基础上安装橡胶隔震垫或减振器。 （3）设备生产车间工作台上、物料放置区等经常与工件触碰的地方加装软质材料，可避免过大的噪声。 （4）选用低噪声、低转速、高质量的风机，采用减振基础和柔性接口；对高噪声送风机设置单独的风机间。 表18运营期污染源监测内容及计划 监测要素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 监测机构. 噪声; 运营期; 四周场界; 等效连续A声级; 1次/季度; 有资质的环境监测单位. 2.4运营期固体废弃物 本项目运营期固废主要有布袋除尘产生的粉尘收尘，布袋除尘器定期更换的废布袋，生物质热风炉燃烧生物质成型燃料产生的灰渣和生活垃圾。项目的设备维修和保养均外委给其他单位，无废机油等危险废物产生。 （1）布袋收尘 项目生产过程产生的粉尘及热风炉废气产生粉尘经布袋除尘器收集处理，粉尘收尘量为42.46t/a,收集后回用于生产。 （2）废布袋 为确保布袋除尘的效率，企业每年更换一次废过滤布袋，更换量约为 0.5t，经收集后委托厂家回收处置。 （3）灰渣 本项目生物质成型燃料用量为 900t/a，根据建设单位提供资料，项目生物质成型燃料中灰分在 3%~5%，本项目取 5%，则产生的灰渣量为45t/a，集中收集后外售用作农肥。 （4）生活垃圾 本项目设有员工5人，按 0.5kg/d 每人计算，产生生活垃圾量约为0.75t/a（300 天）。主要成分为纸张、塑料包装袋等，经垃圾桶收集后由当地环卫部门收集处理。 表19本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 危险废物 类别; 代码; 产生工序; 形态; 预测产生量（t/a）; 措施. 1; 生活垃圾; 一般 固体废物; -; 职工生活; 固态; 0.75; 环卫部门收集处理. 1; 布袋收尘; 一般 固体废物; 900-999-99; 布袋除尘器; 固态; 42.46; 收集后回用于生产. 2; 灰渣; 一般 固体废物; 900-999-99; 热风炉; 固态; 45; 外售用作农肥. 3; 废布袋; 一般 固体废物; 900-999-99; 生产区; 固态; 0.5; 经收集后委托厂家回收处置. 2.4.1环境管理要求 ①一般固体废物暂存区管理要求 一般固废物暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设计。 （1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 （2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚； （3）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； （4）一般工业固体贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； （5）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2.5土壤环境影响 本项目根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）进行分析，本项目工业场地属于污染影响型，对项目污染主要为大气沉降。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录，本项目属于“其他行业”中“全部”中“其他”；属于 IV 类项目，根据导则“4.2.2 根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录 A，其中 V 类建设项目可不开展土壤环境影响评价”故本项目可不开展土壤环境影响评价。 2.6地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”可知，本项目属于“U 城镇基础设施及房地产-155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用，其他”，地下水环境项目类别为 IV 类，项目地下水敏感程度为较敏感。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）第 4.1 条，IV 类建设项目可不开展地下水环境影响评价，因此，本次不进行评价。 2.7环境风险评价 （1）风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，在具有环境风险的生产单元内达到和超过规定的临界量时，将作为事故重大危险源。本项目主要为生产生物质颗粒，项目原料、生产过程中、成品，都不涉及危险物质，即本项目不涉及重大危险源。 （2）环境风险潜势划 分本项目原料为食用菌菌渣，生产、使用、储存物质无在附录B 中，则判断危险物质数量与临界量的比值 Q＜1，该项目环境风险潜势为 I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分基本原则，确定本项目风险评价工作等级为简单分析。 （3）风险防范措施 为减少拟建项目火灾风险因素对周边环境的影响，建议建设单位做好如下防范措施： ①车间工人应保持清醒，及时清楚散落的原料等易燃物；车间的清洁常化、制度化；车间内不宜堆放大量原料和成品，划出一定面积堆放原料，贮存量最好不超过两个班次的用量。通道、门口、机器设备和设备周围不得堆放原料和成品。 ②设备的安装使用和线路的敷设应符合《电气设备安装规程》的要求，且线路应定期检修、设备定期维护、保证用电安全。 ③不得在车间内使用明火，在厂房内张贴禁止明火警告牌。 ④严细安防检查、积极整治事故隐患。严格按照消防安全的相关规定，在厂区相应位置设置灭火器材。 ⑤加强安全管理。以班组管理为基础，充分发挥班组在防火安全管理中的作用。班后清扫好工作岗位卫生，检查加工机械电源关闭情况和粉尘清扫情况等等，并做好交接班记录。 表20建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 吉林恩赐源木业有限责任公司建设项目. 建设地点; 白山市江源区. 地理坐标; 经度; 东经126度19分11.215秒; 纬度; 北纬41度51分0.360秒. 主要危险物质及分布; 厂区. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 火灾风险. 风险防范措施要求; ①加强安全管理，提高事故防范措施； ②在运输过程中应特别小心谨慎、确保安全； ③不同性质的物质储存区间应严格区分，隔开贮存，不得混存或久存。易燃物品应分别专库储藏。并按各类物质的要求配置相应的消防器材、降温设施、防护用品等；应按养护技术条件和操作规程的要求，严格进行各类物质装卸及储存的管理，文明作业； ④设置风险监控系统，做好应急人员培训； ⑤加强员工管理；建立环境管理机构；加强安全管理的领导；针对环境风险事故，设置应急预案；加强环保措施日常管理； ⑥根据国家有关法规，为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使项目投产后能达到劳动安全卫生的要求，保障职工在生产过程中的安全与健康，从而更好的发挥其社会效益和经济效益，企业应落实好相应的劳动安全卫生应急措施。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间排气筒DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 热风炉排气筒DA002 | 颗粒物 氮氧化物 二氧化硫 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 颗粒物、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 声环境 | 厂区 | 噪声 | 设备采取减震、消声等降噪措施；选用低噪设备，加强设备维护保养，作业人员的教育培训 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门收集处理。 布袋除尘器收尘收集后回用于生产。 热风炉生物质灰渣收集后外售制砖。 废布袋经收集后委托厂家回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ②生产车间、仓库进行为一般防渗区，防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7，或参照 GB16889 执行； ③办公区为简单防渗区，防渗要求为：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强安全管理，提高事故防范措施； ②在运输过程中应特别小心谨慎、确保安全； ③不同性质的物质储存区间应严格区分，隔开贮存，不得混存或久存。易燃物品应分别专库储藏。并按各类物质的要求配置相应的消防器材、降温设施、防护用品等；应按养护技术条件和操作规程的要求，严格进行各类物质装卸及储存的管理，文明作业； ④设置风险监控系统，做好应急人员培训； ⑤加强员工管理；建立环境管理机构；加强安全管理的领导；针对环境风险事故，设置应急预案；加强环保措施日常管理； ⑥根据国家有关法规，为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使项目投产后能达到劳动安全卫生的要求，保障职工在生产过程中的安全与健康，从而更好的发挥其社会效益和经济效益，企业应落实好相应的劳动安全卫生应急措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；污染物处理工艺合理，在充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，对周围环境产生的不利影响较小。该项目具有明显的社会、经济效益。评价认为，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 3.69208 | 0 | +3.69208 | 3.69208 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 6.894 | 0 | +6.894 | 6.894 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 4.795 | 0 | +4.795 | 4.795 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | +0.75 |
|  | 布袋收尘 | 0 | 0 | 0 | 42.46 | 0 | 42.46 | +42.46 |
|  | 灰渣 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | +45 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目位置

附图1 本项目地理位置图

办

公

区

仓  库

生产车间

附图2  厂区平面布置图

.