- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 长白山365里路江源区全域旅游大环线---小洋桥寒武奥陶地质文化村生态旅游项目

建设单位（盖章）： 白山市江源区三百六十五里路文化旅游有限公司

编制日期：             2024.2

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长白山365里路江源区全域旅游大环线---小洋桥寒武奥陶地质文化村生态旅游项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王智澎 | 联系方式 |  | / |
| 建设地点 | 吉林省白山市江源区大阳岔镇小洋桥村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 中心坐标（地块1）： 126 度 42 分 54.984 秒， 42 度 4 分 12.053 秒； （地块2）：126 度 42 分 31.906 秒， 42 度 3 分 43.973 秒； （地块3）：126 度 42 分 18.234 秒， 42 度 3 分 22.363 秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业113展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等（不含村庄文化体育场所） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 30157m2 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 14673.41 | 环保投资（万元） | 104.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.71 | 施工工期 | 36个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1“专项评价设置原则表”，本项目生态评价范围内涉及吉林江源国家森林自然公园，需要编制生态专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《白山市城市总体规划（2015年-2030年）》 审批机关：吉林省人民政府 2、规划名称：《江源区旅游发展总体规划（2021-2030）》 审批机关：吉林省人民政府 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《白山市江源区国土空间总体规划（2021-2035）》（征求意见稿）的相符性分析 《白山市江源区国土空间总体规划（2021-2035）》（征求意见稿）（摘录）：江源区是吉林省“一主六双”高质量发展战略中“一廊”（长辽梅通白延医药健康产业走廊），依托“一主六双”战略布局，实现传统产业“绿色转型”、全域旅游“全面发展”、主导产业“提档增速”的发展目标。 构建“一区两核两链一中心”为的城镇发展格局 深入实施“一体两翼”和白山市区一体化发展战略，推行绿色发展理念，构建“一区两核两链一中心”的城镇化格局。 一带：即以白山山水水泥公司为基地，在石人镇建设新型环保建材产业园区暨建材小镇。 两核：即围绕白山高铁经济圈，东部以湾沟镇为核心，打造湾沟文旅小镇和松湾新区。湾沟镇建设长白山旅游驿站，打造全域旅游，建设枫叶岭观光、影视基地、慢生活康养、农业体验观光、产业发展集聚等功能板块。松树镇重点发展绿色农业，为长白山旅游提供绿色农产品等供给保障。西部以砟子镇为核心，强化砟子镇在白山市区一体化节点镇功能，加快山水林田湖草、采煤沉陷区生态修复工程建设，改善人居环境，重点打造食药菌特色种植基地，推进旅游康养新业态和松花石文化产业发展，积极融入白山高铁站总体规划，有效解决白山东进，江源西拓城市骨架的堵点、难点。 两链：即串联大阳岔镇、大石人镇，致力于打造融合特色农业、乡村旅游和现代服务业的三条绿色产业链条。 一中心：即包含江源街道、孙家堡子街道、城墙街道、正岔街道在内的江源中心城区。重点推动江源中心城区加快发展，形成区域经济增长的极核，带动全区经济的全面发展。拓展城市建设空间，强化城区的人口集聚功能、产业集聚功能，打造成为长白山驿站、城市后花园。 由于新一轮国土空间规划未进行批复，依据《白山市江源区国土空间总体规划（2021-2035）》（征求意见稿），规划大阳岔镇为打造成寒武奥陶文化和网红小镇的旅游型城镇，本项目的建设与《白山市江源区国土空间总体规划（2021-2035）》（征求意见稿）要求相协调。 2、与《白山市城市总体规划（2015年-2030年）》的相符性分析 （1）市域城镇空间布局 规划市域城镇体系空间结构为“一主一副、三轴一带、十心多点”。 一主一副：白山市区为主核心、抚松新城为副核心，落实双核驱动的空间发展战略，发挥“核心服务、带动引领”辐射作用，带动市域东西两部均衡发展，构建吉林省东部中心城市和国际旅游名城。 三轴一带：鹤（岗）大（连）发展轴、（靖）宇长（白）发展轴、白（山）临（江）发展轴和鸭绿江开发开放经济带。 鹤大发展轴是白山市面向东北东部地区的一级发展轴，规划构建交通联络轴与产业聚合轴，将白山市区、抚松新城培育为轴线上具有经济、旅游、交通、贸易职能的中枢节点，加快白（山）通（化）丹（东）经济带建设，打造吉林省对外开发开放新通道。 宇长发展轴是白山市东部地区面向吉林省中部城镇群的二级发展轴，规划以高速公路、铁路、口岸等设施建设为契机，加强区域间经济、交通联系，带动沿线旅游、边贸、林矿、特产为特色小城镇快速崛起。 白临发展轴是白山市西部地区面向吉林省中部城镇群的二级发展轴，规划构建由长春市区放射至临江口岸的交通联络轴和产业发展轴，为白山市区、临江市区参与吉林省中部汽车、石化产业协作体系创造机遇，为资源型经济转型和产业升级提供发展平台。 鸭绿江开发开放经济带是以长白山、鸭绿江流域生态资源为支撑的生态旅游发展带和潜在城镇发展轴，规划以临江市区、长白县城、八道沟镇、三道沟镇等特色小城镇和长白山景区、望天鹅景区、云峰水库重点旅游区为依托，重点发展自然风光旅游、红色旅游、跨境旅游，促进绿色转型发展和生态城镇化建设。 十心多点：“十心”是以市区、县城、中心镇等具有区域服务功能和特色产业支撑的中心城镇，其中三个为县城、市区，临江市区、靖宇县城、长白县城；七个为中心镇，湾沟镇、泉阳镇、露水河镇、桦树镇、六道沟镇、景山镇、八道沟镇。“多点”是将兴参镇、新屯子镇、大阳岔镇、龙泉镇、苇沙河镇、花园口镇、新房子镇、花山镇、红土崖镇、那尔轰镇、宝泉山镇、马鹿沟镇、四道沟镇、闹枝镇、三道沟镇、大石人镇等镇打造为具有一定资源产业特色、自然景观特色、历史人文特色和地域风情的特色小镇。 （2）市域城镇职能分类 规划所有城镇分为综合城镇、旅游城镇、工矿城镇、商贸城镇、农业城镇五类，综合型为白山市区、抚松新城、临江市区、靖宇县城、长白县城；旅游型为三道沟镇、四道沟镇、三道湖镇、大阳岔镇、仙人桥镇、苇沙河镇、马鹿沟镇、漫江镇；工矿型为泉阳镇、露水河镇、景山镇、湾沟镇、石人镇、大石人镇、八道沟镇、松树镇、六道沟镇、花山镇；商贸型为花园口镇、万良镇、兴参镇、桦树镇、那尔轰镇、北岗镇；农业型为红土崖镇、新房子镇、新屯子镇、十四道沟镇、龙泉镇、宝泉山镇、闹枝镇。 项目位于白山市江源区大阳岔镇小洋桥村，本项目为依托小洋桥村特有的地质资源、奥陶寒武地质层公园、良好的生态环境，围绕文化赋能乡村振兴总体思路，以地质研学、非遗展示、生态旅游、康养休闲为导向的乡村建设类项目；根据《白山市城市总体规划（2015年-2030年）》，大阳岔镇城镇职能分类为旅游型城镇，并将其打造为具有一定资源产业特色、自然景观特色、历史人文特色和地域风情的特色小镇，本项目建成后符合大阳岔镇发展方向，项目的建设符合《白山市城市总体规划（2015年-2030年）》中相关要求。 3、与《江源区旅游发展总体规划（2021-2030）》的相符性分析 规划目标：（1）一级旅游服务中心——江源城区 从旅游六要素的沟通衔接角度考虑，规划江源区作为江源旅游的一级旅游服务中心，提供全面的旅游服务，并兼具宣传、咨询、管理功能，为全区旅游服务，拉动周围旅游景区发展，带动附近旅游景区建设，发展轴线，拓展市场，形成区域大旅游发展格局。 （2）二级旅游服务中心——石人镇、大阳岔镇、湾沟镇 在江源区资源相对集中、基础条件、经济条件相对较好的石人镇镇、大阳岔镇和湾沟镇建立二级旅游服务次中心，与区旅游服务中心形成呼应，次级中心提供住宿、餐饮、解说、咨询、购物、医疗、管理等服务，并负责内外交通的转换，即承接市区游客的安置、内部游客的散开、行政区内景区的直通、行政区外景区的衔接畅通，确保“进得来、散得开、衔得通”。 （3）三级旅游服务中心——旅游服务点 在其他乡镇、各重要景区、景点设旅游服务点，主要功能是提供小规模的餐饮、咨询、购物、卫生保健和部分景区的特色住宿等服务。根据旅游景区的深度开发、产业的不断扩大，未来还可不断增建旅游服务点，完善旅游服务功能。 根据《江源区旅游发展总体规划（2021-2030）》，本项目建设地点位于江源区资源相对集中、基础条件、经济条件相对较好的二级旅游服务中心-大阳岔镇，且项目为依托小洋桥村特有的地质资源、奥陶寒武地质层公园及良好的生态环境建设的文化地质旅游项目，具备住宿、研学旅行、非遗展示及购物等功能，项目的建设符合《江源区旅游发展总体规划（2021-2030）》中相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2024年本），该项目属于鼓励类中“三十四、旅游业”“旅游新业态：文化旅游、康养旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、湿地旅游、湖泊旅游、冰雪旅游、红色旅游、城市旅游、工业旅游、体育旅游、游乐及其他旅游资源综合开发、旅游基础设施建设和运营、旅游信息等服务，智慧旅游、科技旅游、休闲度假旅游、自驾游、低空旅游、邮轮游艇旅游及其他新兴旅游方式服务体系建设”。因此，本项目的建设与国家产业政策是相符的。 2、与“三线一单”符合性分析 根据吉林省人民政府发布的《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函〔2020〕101号）要求落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单（简称三线一单），将生态环境质量只能更好、不能变坏作为底线，落实生态保护红线、资源利用上线硬约束，确保生态环境安全，推动形成绿色发展方式和生活方式作为基本原则。 （1）生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目选址于吉林省白山市江源区大阳岔镇小洋桥村，经咨询当地自然资源局，项目区附近生态保护红线划定范围内包含吉林江源国家森林自然公园、寒武-奥陶地质遗迹，本项目距离生态保护红线较近地块基本依托现有房屋设施进行改造，不涉及大规模破坏性土建工程，不会对生态保护红线（包含吉林江源国家森林自然公园、寒武-奥陶地质遗迹）造成破坏，且项目依托小洋桥村特有的地质资源及良好的生态环境进行乡村旅游文化项目建设，施工及运营过程均采取适宜的生态保护措施对生态保护红线（包含吉林江源国家森林自然公园、寒武-奥陶地质遗迹）进行保护，防止对其造成破坏，综上，项目选址合理；根据自然资源局出具的证明文件，本项目不在生态保护红线内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目运营期产生的废气主要为餐饮油烟，采取高效油烟净化器处理后可达标排放，无废水外排，噪声采取相应措施后对周边环境影响较小，不会改变区域环境质量现状，因此建设项目不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目用水主要为施工期及运营期生活用水，由于项目用水量较小，水资源消耗量对区域资源利用总量占比很小，因此，项目的建设不会突破区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函[2020]101号），以环境监控单元为基础，从污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率三个维度进行环境准入及管控要求，本项目位于吉林省环境管控单元中的优先保护单元，编码为ZH22060510002，项目与吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）、白山市生态环境准入清单（总体准入要求）及管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表。 表1-1 与吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）符合性分析 管控领域; 环境准入与管控要求; 符合性分析. 全省总体准入要求. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 符合。本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类中“三十四、旅游业”，符合国家和地方产业政策要求。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷 铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。; 符合。本项目不属于两高项目。. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境响评价的产业园区内布设。; 符合。本项目不属于严格限制的石化、化工、包装印刷工业涂装等高VOCs排放建设项目。. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级。; 不涉及. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 符合。项目所在区域为达标区，项目运营期不涉及VOCs排放。. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 不涉及. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及. 新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。; 不涉及. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 不涉及. 加快完成饮用水水源保护区划界立标、隔离防护等规范化建设，拆除、关闭保护区内排污口和违法建设项目，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 不涉及. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不涉及. 按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 不涉及。. 严格控制新增耗煤项目的审批、核准、备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案。新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。; 不涉及. 各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。; 符合。项目冬季为电采暖，不使用高污染燃料。. 重点流域总体准入要求（松花江流域）. 空间布局约束; 严格控制松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等项目建设。; 符合。本项目不属于重点流域严格控制的建设项目。. 辉发河、饮马河、伊通河等重点支流及查干湖、局松花湖等重要湿地要实施生态修复，合理建设生态隔离带。; 不涉及. 污染物排放管控; 推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。; 不涉及. 加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。; 不涉及. 加快入江（河、湖、库）排污口规范化建设，严控入江、河、湖、库污染源。; 不涉及. 严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。; 不涉及. 加大查干湖农田退水污染防治，推进生态护岸和湖滨生态隔离保护带建设，形成岸上、水面和水下“立体防护网”。; 不涉及. 加快推进畜禽养殖污染整治，逐步开展规模化养殖场标准化建设。; 不涉及. 环境风险防控; 防范沿江环境风险，优化松花江干流和嫩江、辉发河、饮马河、伊通河等重点江河现有石油化工、制药、尾矿库等高风险行业空间布局，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，做好突发水污染事件的风险防控。; 不涉及. 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。; 不涉及. 资源利用要求; 引导推动造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业企业实施节水改造和污水深度处理回用，建设节水型企业。; 不涉及. 统筹流域来水、水利工程与任务，因地制宜实施生态补水。加强生态流量确定和管控，严格生态流量（水量）监管，切实保障辉发河、饮马河、伊通河等重点河流生态流量。; 不涉及. 落实最严格水资源管理制度，严控河湖水资源开发强度。; 不涉及. 综上，根据《关于吉林省人民政府“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（吉政函[2020]101号），本项目满足吉林省生态环境准入要求。 与白山市生态环境准入清单（总体准入要求）符合性分析详见下表。 表1-2 白山市生态环境准入清单（总体准入要求） 管控类别; 管控要求; 符合性 分析. 空间布局约束; 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。; 符合。项目不涉及树木砍伐，项目施工及运营期对吉林江源国家森林自然公园采取保护措施，不会对其生态环境造成影响。. 禁止在自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；江河源头和两岸林地；水库、湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度在25度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人参种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参。; 不涉及. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到95%，PM2.5年均浓度确保控制在28微克/立方米。; 不涉及. 水环境质量持续改善。到2025年，地表水优良比例达到95%、城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%。到2035年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到III类或III类以上水质目标。; 符合。项目运营期无废水外排，不会对地表水和饮用水源造成影响。. 到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 不涉及. 污染物控制要求; 1.深入实施氮氧化物和VOCs总量控制。以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，逐步实施挥发性有机物总量控制。 2.实施煤炭消费总量控制。推行使用清洁可再生能源。 3.深化重点领域大气污染防治。深化燃煤锅炉综合整治，突出解决城乡结合部散煤燃烧问题。全面推行重点行业超低排放改造和深度治理。深化柴油货车污染防治。加强秸秆禁烧和综合利用，加快秸秆收储运体系建设。严格控制餐饮油烟污染。; 不涉及. 1.加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县（市、区）建成区生活污水处理厂全面达到一级A排放标准。 2.工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区域内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改进污水处理设施，实现污水稳定达标排放。 3.加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推进重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施的运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。; 符合。项目运营期餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入防渗化粪池，定期清运至江源区污水处理厂处理。. 1.做好土壤保护基础工作，开展土壤环境质量调查，掌握全市土壤环境污染和环境风险状况。建设土壤环境监测网络，采用“互联网+”技术，在全市域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，建立建设用地调查评估制度。 2.实施土壤分类别分用途管理。实施农用地分类别管理。 3.推进农用地风险防控。严守永久基本农田控制线。对受污染农用地治理修复。 4.推动建设用地污染场地修复。建立土壤污染源头预防和风险管控体系。开展建设用地污染地块修复工程。按照科学有序原则开发利用未利用地。开展土壤和地下水污染场地修复治理工程，推动建设污染场地土壤治理试点示范。加快工矿污染地块治理与修复。; 不涉及. 环境风险防控; 1.强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、危险化学品），加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。 2.开展重点区域分级分类管理。加快实施建设用地分用途管理。严格建设用地规划，实施农用地土壤分类管控。 3.防范重点领域环境风险。加强涉重行业综合防控。强化白山市金属表面处理、燃煤火力发电等行业重金属污染防治措施。推进化学品环境风险防控。开展白山市有毒有害化学品企业调查，加强重点行业危险化学品全过程环境监管。加强核与辐射环境监管。健全核与辐射应急响应体系。加强危险废物监管。推广区域性医疗废物协同与应急处置机制。推进重金属污染风险防治。加强企业生产全过程污染管控，开展涉重历史遗留问题环境风险隐患排查。 4.提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”、“智能化”预警体系。; 不涉及. 资源利用要求; 水资源; 2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。; 符合。项目用水量较小，不会突破水资源利用上限. 能源; 2025年，能源消费总量以省正式下达目标为准，煤炭占一次能源消费总量比例逐年降低，非化石能源占能源消费总量比重以省正式下达目标为准。; 不涉及. 综上，本项目符合白山市生态环境准入清单（总体准入要求）中相关要求。 与管控单元生态环境准入清单符合性分析详见下表。 表1-3 与管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控类型; 管控要求; 依据. ZH22060510002; 吉林江源国家森林自然公园; 1-优先保护; 空间布局约束; 1、原则上按限制开发区域的要求进行管理。避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。 2、执行《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《吉林省城镇饮用水水源保护条例》相关要求。 3、执行《国家级森林公园管理办法》《森林公园管理办法》相关要求。; 要素分区：一般生态空间； 保护对象：森林公园、饮用水水源保护区、生物多样性功能、水土保持功能、防治水土流失. 本项目为依托小洋桥村特有的地质资源、奥陶寒武地质层公园、良好的生态环境，围绕文化赋能乡村振兴总体思路，以地质研学、非遗展示、生态旅游、康养休闲为导向的乡村建设类项目；不会损害生态服务功能和生态产品质量；项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区，不涉及基本农田，不占用生态保护红线；项目不占用国家森林公园、湿地公园、自然保护区、国家级公益林、重点国有林区林地、Ⅰ级保护林地和Ⅱ级保护林地；项目不砍伐树木。 项目区附近生态保护红线划定范围内包含吉林江源国家森林自然公园、寒武-奥陶地质遗迹，本项目距离生态保护红线较近地块基本依托现有房屋设施进行改造，不涉及大规模破坏性土建工程，不会对生态保护红线（包含吉林江源国家森林自然公园、寒武-奥陶地质遗迹）造成破坏。 项目施工期施工区域设置边界围挡，堆场采用防尘布覆盖，定期洒水；施工机械及车辆采用合格的燃料，运营期餐饮油烟经油烟净化器处理后高于楼顶排放，对周围大气环境影响较小。 综上，本项目符合环境管控单元的管控要求。 3、与《白山市生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 表1-4 与《白山市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 序号; 《白山市生态环境保护“十四五”规划》摘录; 符合性. 1; 绿色产业高端集约发展。矿产新材料、现代食品、医药健康、现代旅游、现代服务业等“新五样”绿色产业体系蓬勃发展，围绕硅藻土、矿泉水、人参等世界级资源，挖掘潜力、扩大优势、集聚发展，打造硅藻土、矿泉水、医药健康、全域旅游等一批百亿级产业集群。; 符合。项目建设非遗展示中心、青舍艺术酒店（研学宿舍）、地质学术交流中心及田园民宿等，项目主要围绕全球寒武-奥陶系界线地质学术交流、研学旅游打造特色的地质文化村，将为白山市文化旅游产业的发展注入活力，并大力提升白山市特色旅游的竞争力，推动白山市公共文化服务水平提升，有利于推动白山市旅游产业高质量发展。. 2; 推广供暖清洁化改造。坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热。集中供热管网覆盖区域，实施燃煤减量化、集中化、清洁化（超低排放）改造。集中供热管网未能覆盖的区域以清洁燃料供应体系为依托，鼓励使用太阳能、生物质能、地热能等清洁能源。; 符合。本项目冬季采暖为电采暖，不建设锅炉。. 3; 构建绿色发展新格局。强化统筹衔接，做好“三线一单”与国土空间规划、相关污染防治规划、规划环评、环境质量目标管理和环境监测预警等的衔接工作。强化运用落实，把“三线一单”作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据，不得随意突破、降低标准。严格产业生态准入，加强投资项目审核管理，严控高耗水、高污染企业落户，大力发展高新技术产业，促进传统产业升级，坚持走新型产业化道路。严格能耗控制，执行严格的行业节能标准和排放标准，将新（改、扩）建项目用电指标纳入节能评估内容，加强新上项目主要工艺技术、用能设备的先进性审查，最大限度降低产品单位地区生产总值能耗。; 符合。本项目不在生态保护红线内，根据上述分析，项目符合“三线一单”相关要求；项目用水量较小，不属于高耗水、高污染企业；本项目属于文化旅游基础设施及配套项目，不属于高能耗项目。. 综上，本项目符合《白山市生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。 4、与《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》、《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》、《农业农村部关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知》的相符性分析 《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》：“全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。党中央认为，必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，加快建设农业强国，建设宜居宜业和美乡村。” 《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》：“文旅融合赋能。坚持以文塑旅、以旅彰文，推动创意设计、演出、节庆会展等业态与乡村旅游深度融合，促进文化消费与旅游消费有机结合，培育文旅融合新业态新模式。实施乡村旅游艺术提升计划行动，设计开发具有文化特色的乡村旅游产品，提升乡村旅游体验性和互动性。推动非物质文化遗产融入乡村旅游各环节，支持利用非遗工坊、传承体验中心等场所，培育一批乡村非物质文化遗产旅游体验基地。支持有条件的中国重要农业文化遗产地建设农耕文化体验场所，弘扬优秀农耕文化。鼓励各地加强“中国民间文化艺术之乡”建设，塑造“一乡一品”“一乡一艺”“一乡一景”特色品牌，形成具有区域影响力的乡村文化名片，提升乡村文化建设品质，充分开发民间文化艺术研学游、体验游等产品和线路。全面推进“创意下乡”，有效提升旅游商品开发水平和市场价。” 《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》：“加强统筹规划，推进农业与旅游、教育、文化、健康养老等产业深度融合。积极发展多种形式的农家乐，提升管理水平和服务质量。建设一批具有历史、地域、民族特点的特色旅游村镇和乡村旅游示范村，有序发展新型乡村旅游休闲产品。” 《农业农村部关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知》：“积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作，要突出服务乡村振兴。紧紧围绕实施乡村振兴战略，着眼乡村产业发展需求，推动美丽乡村建设。要守住盘活利用底线。严守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的底线，符合国家和地方关于宅基地管理、国土空间规划、用途管制、市场监管和传统村落保护等法律法规和政策。要坚持农民主体地位。充分尊重农民意愿，调动农民参与的积极性和主动性，切实保护农民合法权益，千方百计增加农民收入。要注重规划先行要求。与村庄规划相衔接，与乡村产业发展规划相匹配，遵守安全消防规定，符合环保卫生要求，注重绿色发展。要发挥基层首创精神。支持地方大胆创新、积极探索，不搞“一刀切”，不得强迫命令。” 本项目位于吉林省白山市江源区大阳岔镇小洋桥村，项目建设文化旅游基础设施及配套服务设施等，项目的建设不会影响其所在区域的主体功能定位，不涉及砍伐树木等损害生态系统功能的活动，主要围绕全球寒武-奥陶系界线地质学术交流、研学旅游打造特色的地质文化村，适度发展白山市文化旅游产业，大力提升白山市特色旅游的竞争力，推动白山市公共文化服务水平提升，有利于推动白山市旅游产业高质量发展，同时推动乡村发展、建设，推动非物质文化遗产融入乡村旅游各环节。项目占地涉及农村宅基地，现已进行农村宅基地的征收工作，征收协议见附件。 综上，本项目符合上述文件中相关要求 5、与《中共吉林省委吉林省人民政府关于加快服务业发展的若干实施意见》、《吉林省文化和旅游发展“十四五”规划》的相符性分析 《中共吉林省委吉林省人民政府关于加快服务业发展的若干实施意见》：“推动旅游业加快发展。大力开发休闲度假、健康养生、运动研学等体验性旅游产品，支持在重点媒体推介吉林旅游精品线路，打响吉林“冰雪游、生态游、民俗游、边境游、乡村游”品牌。” 《吉林省文化和旅游发展“十四五”规划》：“加强非物质文化遗产宣传展示与传播。结合文化和自然遗产日、重要传统节日，开展非遗主题传播活动，打造“吉林非遗节”品牌传播项目。鼓励非遗传承基地、传习所开展非遗展览展示展演活动。 推动乡村文化振兴。推动非物质文化遗产与乡村旅游融合发展，支持非遗项目、传承人走进乡村旅游重点村，丰富乡村旅游文化内涵。把文化和旅游发展纳入乡村建设行动计划，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的时代魅力乡村。 乡村文化赋能工程：有效利用农村遗迹、传统建筑及非物质文化遗产等，培育一批农民画村、满族剪纸村等 “非遗”村落。依托历史文化生态资源，打造一批画家村、摄影村、影视村。支持引入地方艺术形式，推出一批吉剧村、二人转村。依托传统民俗文化氛围，建设一批乡村文化博物馆、乡村慢村，打造一批山会、庙会、乡村大集等精品乡村文化活动。 市场主体培育工程：加大精品民宿开发力度，打造特色民宿集群，加强主题客房、特色餐饮、农事体验、亲子研学等体验产品和项目开发，建设适应不同需求的特色民宿。与相关部门联合制定民宿单体经营用房、消防安全、治安管理、食品卫生、服务规范等行业标准，指导民宿规范有序、健康发展。 避暑＋研学旅行产品：用好中小学生暑期黄金旅游季，重点推进研学旅游产品，创新开发具有我省特色的东北抗联、杨靖宇精神、一汽、长影、陨石博物馆、卫星观测站、森林、湿地、满族、蒙古族、朝鲜族等红色、工业、文化、科普、生态、民俗等多样化与个性化的研学旅行产品。 积极发展研学旅游。鼓励依托红色景区、乡村旅游景区等发展研学旅游，开发集文化体验、科技创新、知识普及、娱乐休闲、亲子互动于一体的新型研学旅游产品。开展国家级研学旅行示范基地创建工作，推出一批主题鲜明、课程精良、运行规范的研学旅行示范基地。” 本项目位于吉林省白山市江源区大阳岔镇小洋桥村，东邻鹤大线G201，北侧紧邻吉林江源国家森林自然公园及大阳岔河；本项目建设非遗展示中心、青舍艺术酒店（研学宿舍）、地质学术交流中心及田园民宿等，项目主要围绕全球寒武-奥陶系界线地质学术交流、研学旅游打造特色的地质文化村，为白山市文化旅游产业的发展注入活力，大力提升白山市特色旅游的竞争力，推动白山市公共文化服务水平提升，有利于推动白山市旅游产业高质量发展。 综上，本项目符合上述文件中相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于吉林省白山市大阳岔镇小洋桥村，白山市江源区东侧，到白山市约45分钟车程；毗邻大阳岔河，自然景观资源丰富；南侧与鹤大线相距约1.5公里，区位优势明显。 本项目拟建设三个地块，分别为： ①地块1（老头沟）（地质文化村旅游综合服务区）：用地面积14184m2，建筑面积10438m2，建设综合服务驿站、民宿接待、旅游休憩驿站等及配套工程；中心位置：东经126.715444757°、北纬42.069839990°，其东侧、西侧、北侧均为林地，南侧为村道； ②地块2（青舍）（地质文化村非遗展示及旅游集散中心）：占地面积10458m2，地上建筑面积9362m2、地下建筑面积308m2；建设青舍、非遗展示中心、设备用房以及化粪池、景观、道路、绿化、硬化、室外综合管网、围墙等附属设施；中心位置：东经126.708375823°、北纬42.062249658°，其东侧为耕地，南侧为Y115乡道，西侧为大阳岔河，北侧为林地； ③地块3（红房子）（寒武奥陶地质学术文化交流中心）：占地面积5515m2，改造游客接待中心（建筑面积643m2），建设帐篷6个及旅游大巴及社会车辆停车位，改造园区外凉亭3座及配套工程；中心位置：东经126.705200088°、北纬42.056211693°，其东侧为耕地，南侧为林地，北侧为Y115乡道，西侧为林地。 经现场踏勘，项目周边存在多处环境保护目标，详见后文“环境保护目标”小节，项目地理位置图及项目周边情况示意图见附图。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设内容 本项目位于吉林省白山市江源区大阳岔镇小洋桥村，总占地面积3.0157公顷，总建筑面积17975m2，占地类型主要为农用地、建设用地，不占用林地，不砍伐树木。项目总占地涉及农用地2.7989公顷，建设用地0.1305公顷，未利用地0.0863公顷，不涉及生态保护红线和永久基本农田。项目用地正在办理农转商业用地手续，办理后用地为商业用地。 主要建设内容分别为：地质文化村旅游综合服务区、地质文化村非遗展示及旅游集散中心、寒武奥陶地质学术文化交流中心及消防、环保、供水、供电、绿化、围墙等配套设施。 项目主要工程内容组成详见下表，主要经济技术指标详见下表。 表2-1 本项目主要工程内容组成一览表 序号; 项目组成; 工程内容; 工程规模; 备注. 1; 主体工程; 地上部分; 地质文化村旅游综合服务区（地块1），总占地面积14184m2，总建筑面积10438m2; 大师工作室; 总建筑面积1803m2，1层，建筑高度8m，结构形式为框架结构；; 新建. 酒店民宿; 总建筑面积7000m2，1层，建筑高度8m，结构形式为框架结构；; 新建. 配套工程（餐饮、咖啡、酒吧）; 总建筑面积1600m2，1层，建筑高度8m，结构形式为框架结构；; 新建. 水塔房; 总建筑面积35m2，1层，建筑高度4.5m，结构形式为框架结构；; 新建. 地质文化村非遗展示及旅游集散中心（地块2），总占地面积10458m2，地上建筑面积9362m2; 设备用房; 建筑面积72m2，1层，建设1栋设备用房，建筑高度4.5m，结构形式为框架结构；; 新建. 窑烧; 建筑面积214m2，1层，建设1栋窑烧，建筑高度4.5m，结构形式为框架结构；; 新建. 青舍; 建筑面积7669m2，2层，建设1栋青舍，建筑高度5m，结构形式为框架结构；; 新建. 非遗展示中心; 建筑面积1407m2，1层，建设1栋非遗展示中心，建筑高度6m，结构形式为框架结构；; 新建. 寒武奥陶地质学术文化交流中心（地块3），总占地面积5515m2，总建筑面积643m2; 游客接待中心（改造）; 建筑面积643m2，1层，改造原有1个游客接待中心，建筑高度4.5m，结构形式为框架结构；; 利旧改造. 帐篷、凉亭（改造）; 建设6个帐篷；改造原有3座凉亭；; 新建、利旧改造. 地下部分; 地质文化村非遗展示及旅游集散中心（地块2），地下建筑面积308m2; 地下美术馆; 建筑面积308m2，1层，建设1个地下美术馆，建筑高度6m，结构形式为框架结构；; 新建. 2; 辅助工程; 地上停车场; 占地面积800m2，拟设置旅游大巴车位4个，社会汽车车位102个；; 新建. 道路; 新建道路面积4843.30m2；; 新建. 3; 临时工程; 施工便道; 项目区域外道路利用现有的村道，能够满足施工期间物料运输要求；项目区内部临时施工大部分利用现有村路，修建小部分施工便道，占用永久占地，占地面积为2000m2，不新增临时占地；; 依托、新建. 施工营地; 占地面积500m2，布置在项目用地范围内场区北侧；; 新建. 临时堆料场; 占地面积1000m2，布置在项目用地范围内场区北侧；; 新建. 4; 公用工程; 给水; 项目用水引自村供水管线；. 排水; 餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入防渗化粪池（容积100m3），定期清运至江源区污水处理厂处理；. 供电; 项目供电线路引自市政供电设施；. 供热; 冬季采暖采用电加热，不建设锅炉；. 5; 施工期环保工程; 废水; 施工期生活污水排入防渗化粪池，定期清掏处理，不外排；施工废水经沉淀池处理后用于施工场地洒水降尘，不外排；. 废气; 施工时采取洒水降尘措施；对易产生扬尘的物料密闭堆放或覆盖；大风天气禁止施工作业；合理调度运输车辆，加强对汽车的维修保养；. 固废; 生活垃圾设垃圾桶分类收集，由环卫部门清运处理；. 噪声; 设置围挡，合理安排施工时间。对高噪声的设备进行适当屏蔽，作临时的隔声、消声和减振等综合治理。严禁在夜间使用高噪声强度的施工机械。施工过程中应随着建筑的增高对建筑物采取篷布包裹等措施，使在建筑物楼体内的施工噪声得到控制；. 生态; 剥离的耕地表土单独收集，后期回填；. 6; 营运期环保工程; 废水; 餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入防渗化粪池（容积100m3），定期清运至江源区污水处理厂处理；. 废气; 设置指示牌，加强管理，加强绿化；停车场的开敞式停车库采用自然通风；生活垃圾分类收集、日产日清；餐饮油烟经油烟净化器处理后高于楼顶排放；. 固废; 生活垃圾设垃圾桶统一收集，委托当地环卫部门清运处理；. 噪声; 车辆进入场地内减速，尽量减少鸣笛，加强绿化，加强地面维护，加强商业噪声设备管理；. 生态; 剥离的耕地表土单独收集，后期回填。. 表2-2 本项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 层数; 备注. 1; 总占地面积; m2; 30157; /; /. 2; 总建筑面积; m2; 17975; /; /. 3; 建筑基底面积; m2; 9139.31; /; /. 4; 建筑密度; %; 20; /. 5; 容积率; /; 1.2; /. 6; 地质文化村旅游综合服务区（地块1）; 大师工作室; m2; 1803; 1; /. 酒店民宿; m2; 7000; 1; /. 配套工程（餐饮、咖啡、酒吧）; m2; 1600; 1; /. 水塔房; m2; 35; 1; /. 合计; m2; 10438; /; /. 地质文化村非遗展示及旅游集散中心（地块2）; 青舍; m2; 7669; 2; /. 非遗展示中心; m2; 1407; 1; /. 窑烧; m2; 214; 1; /. 设备用房; m2; 72; 1; /. 地下美术馆; m2; 308. 合计; 9670; /; /. 寒武奥陶地质学术文化交流中心（地块3）; 游客接待 中心改造; m2; 643; 1; 利旧改造. 帐篷; 个; 6; /; /. 凉亭改造; 座; 3; /; 利旧改造. 合计（建筑面积）; m2; 643; /; /. 7; 地上停车场; m2; 800; /; 大巴车位4个；汽车车位102个. 8; 道路、铺装面积; m2; 4843.30; /; /. 5; 绿化面积; m2; 10088.50; /; /. 6; 绿地率; /; 25; /; /. 7; 单位投资指标; 元/m2; 10941.81; /; /. 2、客流量预测 随着小洋桥地质文化村宣传力度的增加，客流量会有大幅度的增加，预计年接待游客为3万余人次。按照绝大部分游客在东北景区年旅游旺季7个月（每年7月至次年2月）游览大致计算，日均游客量约150人。 3、公用工程 3.1给水 项目用水引自村供水管线。项目运营期用水主要为游客及员工生活用水及餐饮用水，项目员工人数预计60人，日接待游客人数按最大客流量150人/d，用水量按人均50L/d计，即游客及员工生活用水量为10.5m3/d（3832.5m3/a）；餐饮用水量按人均30L/d计，即餐饮用水量为6.3m3/d（2299.5m3/a） 3.2排水 项目生活污水及餐饮废水产生量均按用水量的80％计，则生活污水产生量为8.4m3/d（3066m3/a），餐饮废水产生量为5.04m3/d（1839.6m3/a），餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入防渗化粪池（容积100m3），定期清运（约7天清运一次）至江源区污水处理厂处理。 图2-1 项目运营期水平衡图 3.3供电 项目供电线路引自市政供电设施。 3.4供热 本项目冬季采暖采用电取暖，不建设锅炉。 4、工作制度及劳动定员 根据省内旅游季节的实际情况，项目营运期劳动定员60人，工作制度采用365d/a，三班制，每班8h营业。但是由于旅游有淡季、旺季，根据同类项目，实际营运时间低于设计工作制度。本次环评从环保不利角度考虑，在源强核算及分析环节中，均采用设计最大参数进行。 |
| 总平面及现场布置 | 1、项目总平面布置方案 （1）地质文化村旅游综合服务区（地块1） 项目充分考虑与周边环境的整体协调关系，以及作为建筑群多个角度的视觉效果，凸显老头沟地块建筑特色。项目地块整体呈不规则形状，地块内高差起伏较大，总体规划布局要充分考虑对竖向的处理。 总平面布置按不同功能进行分区，合理布局。各建筑之间要联系方便、互不干扰，并保证良好的建筑朝向。园区内各建筑之间的间距应符合城市规划、卫生防护、日照、防火等有关规定。 在园区南侧设有通往园区的盘山道。沿东侧和北侧布置旅游休憩驿站，民宿接待位于园区的中央，同时在园区的西侧设置一处观景台，在园区北侧和东北角各设置一座水塔房。 园区内设置一条4m宽消防路，路端设置消防回车场地，园区高差较大，消防路坡度尽量控制在6%以内，满足消防要求。 （2）地质文化村非遗展示及旅游集散中心（地块2） 分为A、B两块地块建设，主要建设内容为A地块规划青舍酒店一栋，并配置地下化粪池，B地块规划非遗展示中心与设备用房合建一栋、设备用房一栋，A、B地块连接小河的小桥，以及地下美术馆、景观、道路、绿化、硬化、室外管网、围墙等附属设施。 在A地块用地内建设青舍酒店一栋，沿建筑西南侧设消防车道一个，在B地块东北侧布置非遗展示中心和设备用房合建，门开向乡村道路一侧，在B地块西南布置设备用房一栋，开向乡村道路，B地块中间设入口及标志导向从小桥进入A地块青舍酒店。B地块其余部位布置停车位。A地块沿建筑主入口一侧设置一条4m宽消防路，路端设置消防回车场地，满足消防要求；绿化景观，本项目依托地理条件优势依山傍水，局部草地，山石假山，考虑河岸护堤美观。 （3）寒武奥陶地质学术文化交流中心（地块3） 主要建设内容为规划改造原有二层建筑，改造为游客接待中心（改造后为一层），帐篷6个，旅游大巴车车位4个，社会车辆车位102个，青年篝火广场，园区外凉亭改造1处，以及道路停车、绿化、硬化、室外综合管网、围墙等附属设施。 项目平面布置图详见附图。 2、施工布置 本项目施工总体布置主要考虑有利施工作业，易于管理，少占地，安全可靠，经济合理的原则进行；本项目在施工作业用地布局过程中尽量布局紧凑节约用地；节省投资原则，在布局过程中尽量利用周边设施，节省投资；功能合理原则，在布局过程中密接结合工程布局，方便施工。 本项目施工区占地均为永久占地，占地类型主要为旱地，不涉及基本农田、林地。根据施工要求，项目设置1处施工营地，施工营地布置在项目用地范围内场区北侧；临时堆料场位于项目用地范围内场区北侧，堆料主要为回填土，堆存采用篷布覆盖，防止扬尘污染环境，场地回填平整后，建设主体建构筑物，并进行绿化。项目临时工程占地情况见下表。 表2-3 项目临时工程占地土地利用情况一览表 序号; 名称; 占地类型及数量（m2）; 合计（m2）. 占地类型; 占地面积. 1; 施工营地; 旱地; 500; 3500. 2; 临时堆料场; 旱地; 1000. 3; 施工便道; 旱地; 2000. 3、“三场”设置 本项目工程布设施工营地及堆料场、施工便道等临时施工场地。 （1）施工营地 根据施工要求，本项目设置1处施工营地，施工营地位于项目用地范围内北侧，占地面积500m2，在项目永久占地范围内，用临时围挡隔离出施工区，施工后施工营地拆除。 （2）临时堆料场 临时堆料场位于项目用地范围内北侧，在项目永久占地范围内，占地面积1000m2，堆料主要为回填土，堆存采用篷布覆盖，防止扬尘污染环境，场地回填平整后，建设主体建构筑物 （3）取、弃土场 项目取土来自本工程的挖方，项目填方即为挖方，项目不设置弃土场。 （4）施工便道 项目区域外道路利用现有的村道，能够满足施工期间物料运输要求；结合施工场地实际情况，项目区内部临时施工大部分利用现有村路，仅地块1修建小部分施工便道，占用永久占地，占地面积为2000m2，不新增临时占地。 4、土石方平衡 根据项目可研提供数据，项目挖方量总计为27636.31m3，填方量为18902.75m3；项目基础工程挖土方与回填土方、余方在场内周转，且项目地处山区，根据地形地势等原因，地面坑洼不平处较多，项目余方可全部用于场内地面平整、绿地和道路等建设。 表2-4 项目土石方量一览表 工程; 挖方量m3; 回填量m3; 余方量m3; 购方量m3; 弃方量m3. 数量; 去向. 地质文化村旅游综合服务区; 7465.16; 2313.6; 5151.56; 项目区及道路平整; /; /. 地质文化村非遗展示及旅游集散中心; 4970.61; 4473.55; 497.06; 项目区及道路平整; /; /. 寒武奥陶地质学术文化交流中心; 7142.93; 6428.64; 714.29; 项目区及道路平整; /; /. 管线工程; 5594.51; 4475.6; 1118.9; 项目区及道路平整; /; /. 道路工程; 2463.10; 1724.17; 738.93; /; /. 合计; 27636.31; 18902.75; 8733.56; /; /; /. |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本项目施工期内容主要为场地平整、临时设施建设、工器具进场、原辅材料进场，基础开挖及回填、主体施工、装修、景观绿化等。在施工过程中产生的主要污染物为施工扬尘、运输车辆废气、施工废水、施工人员生活污水、施工机械噪声、废弃材料及生活垃圾等。 2、施工方案简述 项目建设三个地块为地质文化村旅游综合服务区（地块1）、地质文化村非遗展示及旅游集散中心（地块2）和寒武奥陶地质学术文化交流中心（地块3），总建筑面积为17975m2。 本项目区规划有相对完善的给排水、电力、电信基础设施，能满足项目需要。本项目场址水、电、通讯、道路等市政公共设施基本完善，施工条件较好，所需建筑材料均从市场购得。 施工前对施工范围的草皮、有机杂质等进行清理干净。项目土方开挖采用反铲开挖施工，推土机推土入填方处。工程所需混凝土均采用商品混凝土，由混凝土搅拌运输车运至工地现场，混凝土泵送。 地基、路基工程采取机械施工为主，适当配合人力施工。填方时为减少废方，采取土石混合调配，分层铺筑，均匀压实，并采用重型压路机，使压实指标达到规范要求，同时做好防护绿化措施，防止水土流失。 各施工阶段工艺流程描述如下： （一）主体建筑物、园区绿道 工艺流程简述： （1）场地清理 施工前对项目区内道路的草皮、杂物进行清除平整。此过程会产生废杂物和施工扬尘； （2）表土剥离 对需要扩宽的路段且有表土处，需要剥离0.3m厚的表土，表土剥离采用“即剥即运、即运即填”的方式，表土用于绿化覆土。此过程会产生扬尘、剥离的表土和机械运行噪声； （3）路基开挖 采用“机械为主、人工为辅”的开挖方式，对需扩宽和破损严重的路段进行开挖。此过程会产生废弃土石方、施工扬尘和机械运行噪声； （4）沟槽开挖 在园区绿道两侧开挖土质排水沟，土质排水沟与山间景色相映衬。此过程会产生废弃土石方、施工扬尘和机械运行噪声； （5）素土夯填、碎石夯填 路基选用级配较好的粗粒土作为填料。采用100mm素土将路基层夯实，素土层上再用150mm厚碎石垫层夯实。采用分层填筑的方式，每一水平层均采用同类填料。此过程会产生施工扬尘和机械运行噪声； （6）铺设混凝土、水泥砂浆 路基填装完成后，在路基上方铺设50mm厚C15混凝土作为基础，经压实、晾干后，然后在基础层上铺设30mm厚水泥砂浆粘合层。此过程会产生施工扬尘、机械运行噪声和废包装材料； （7）水泥压印 在粘合层上铺设30mm厚着色的混凝土基层，通过硬化、压印、脱模、养护、密封保护等多道工艺制成彩色水泥压印路面。此过程会产生施工扬尘、机械运行噪声和废包装材料； （8）主体建筑物工程 拟建项目建设民宿、驿站、青舍等，施工期主要包括基础工程、主体工程、装饰工程和设备设施安装工程，施工难度较小，施工期较短，装修期较长，此过程会产生废弃土石方、施工扬尘、装饰废气、建筑垃圾和机械运行噪声。 （9）附属工程 在园区道路两侧设绿篱和护栏等防护设施，并沿步行路两侧种植行道树，形成林荫路的景观。在道路沿线设置垃圾桶、导视牌等。此过程会产生施工扬尘、机械运行噪声和废包装材料。 （二）停车场 拟建项目在项目区内新建地上停车场，共计800m2。停车场拟设置旅游大巴车位4个，社会汽车车位102个。 工艺流程简述： （1）场地清理和平整 对施工场地的杂物进行清除平整。此过程会产生废杂物和施工扬尘； （2）收费亭、值班室建造 主要包括收费亭、值班室、停车场路面浇筑、铺设水泥砂浆面、现浇钢砼柱梁、砖墙砌筑、门窗制作和屋面制作等。此过程会产生建筑垃圾、施工车辆尾气和施工机械运行噪声。 （3）停车场外墙建设 主要包括停车场外墙砖墙砌筑。此过程会产生建筑垃圾、施工车辆尾气和施工机械运行噪声。 （4）收费亭、值班室及外墙装修 主要包括抹灰、贴面及石灰浆粉刷等，此过程会产生机械运行噪声、施工废水、废砂浆和装饰垃圾和装修废气。 （5）设备安装 主要建设照明系统、设备监控系统、刷卡收费系统、消防报警及联动控制系统、充电系统、绿化系统和供排水系统。此过程会产生废包装材料和机械运行噪声。 2、施工时序 施工单位进场，布置暂设、料场、修整便道、联系用水、用电，办理临时征地。施工复测、图纸会审。然后依次开始场地平整、施工放线、基础工程施工、主体工程施工、屋面工程、门窗安装、装饰工程等施工作业。 3、建设周期 项目建设期为3年，自2023年9月开始前期工作，2026年8月投入 使用。具体实施计划如下： 2023年9月—2024年5月完成立项、可行性研究报告评估及其他前期手续； 2024年5月—7月方案设计、初步设计、施工图设计； 2024年7月招标工作； 2024年8月—2026年7月工程施工； 2026年8月竣工验收、投入使用。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 《全国主体功能区规划》将吉林省主体功能区划分为重点开发、限制开发（分农产品主产区和重点生态功能区）、禁止开发三类区域。根据《吉林省主体功能区规划》可知，本项目建设地点位于限制开发区域。 项目选址涉及限制开发区域中重点生态功能区，其发展方向和开发管制原则中：“重点生态功能区要以保护和修复生态环境，提供生态产品为首要任务，因地制宜发展不影响主体功能定位的适宜产业。”“在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、休闲农业等产业，积极发展服务业，根据不同地区的情况，保持一定的经济增长速度和财政自给能力。” 本项目为生态文化旅游项目，项目的建设不会影响其所在区域的主体功能定位，不涉及砍伐树木等损害生态系统功能的活动，项目主要围绕全球寒武-奥陶系界线地质学术交流、研学旅游打造特色的地质文化村，适度发展白山市文化旅游产业，大力提升白山市特色旅游的竞争力，推动白山市公共文化服务水平提升，有利于推动白山市旅游产业高质量发展。因此，本项目符合吉林省主体功能区划相关要求。项目与吉林省主体功能区划图位置关系见附图。 2、生态功能区划 生态功能区划是依据区域生态环境敏感性、生态系统受胁迫的过程和效应、生态服务功能重要性及生态系统的特征和差异而进行的地理空间分区。根据《吉林省生态功能区划研究》，本次评价区域的生态功能区划归属为：一级区划归属为Ⅲ吉林东部长白山地生态区；二级区划归属为Ⅲ3鸭绿江中低山林特生态亚区；三级区划归属为Ⅲ3-3浑江上中游通化-白山城镇和工矿及林农生态功能区。生态功能三级区划见附图。 根据《吉林省生态功能区划研究》，项目所在区域的主要生态问题为：①水土流失；②存在森林破坏现象；③水资源分布不均，利用率低；④浑江中游水质污染严重；⑤矿区开发造成的生态破坏和环境污染问题较为严重。 3、生态环境现状调查 （1）生态评价区域土地利用现状 根据生态专项评价总结，评价区总面积为12868200m2，主要土地利用类型为乔木林地和旱地，分别约占评价区总面积的85.61%和8.27%，旱地和乔木林地占绝大部分，为生态评价区域土地利用主要类型。 （2）项目用地区域土地利用现状 根据项目可研报告及选址论证报告等资料，项目总占地面积为30157m2，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）内容分类，项目占地类型主要为旱地，不占用林地，不砍伐树木。项目总占地涉及现状旱地27989m2，河流水面100m2，机关团体新闻出版社305m2，农村宅基地1000m2，其他草地763m2，不涉及生态保护红线和永久基本农田。 项目用地区域土地利用情况见下表。 表3-1 项目用地区域土地类型一览表 序号; 一级类; 二级类; 面积（m2）; 占比（%）. 地类代码; 地类名称. 1; 耕地; 0103; 旱地; 27989; 92.81%. 2; 水域及水利设施用地; 1101; 河流水面; 100; 0.33%. 3; 公共管理与公共服务用地; 0801; 机关团体新闻出版用地; 305; 1.01%. 4; 住宅用地; 0702; 农村宅基地; 1000; 3.32%. 5; 草地; 0404; 其他草地; 763; 2.53%. 合计; 30157; 100.00%. （2）植被类型 根据《吉林植被》，本次评价区域的植被区划归属描述为：一级植被区划归属为：I温带山地针阔叶混交林区域：二级植被区划归属为：I4低山丘陵落叶阔叶林区：三级植被区划归属为：I4b龙岗山蒙古标-色木-锻杂木林片。 项目所在区域内植被类型为长白山植物区系，植被主要为两大类，即草本植物和木本植物，本市原始自然植被为针阔混交林，河谷和河沟有草甸植被和沼泽植被。针阔混交林，主要针叶树种有红松、落叶松、云杉、冷杉、樟子松和杉松。阔叶树种主要有榆、椴、色、桦、柳、杨、水曲柳、胡桃楸、黄菠萝等。次生阔叶林主要分布在中东部山区，有柞、桦、榆等，灌木树种主要有胡枝子、榛柴等。藤本植物主要有山葡萄、软枣子、五味子、木通等。农田植被主要为玉米、豆类和杂粮，分布于区内广大的农村地区。 （3）野生动物资源 项目所在区域处在长白山针阔混交林区，其野生动物在全国的区划中属于东北区长白山地针阔混交林动物区，历史上这里野生动植物资源十分丰富，不仅有丰富的森林资源、繁多的经济植物和药用植物，而且野生动物种类和数量都十分丰富。根据相关资料，区内小型动物松鼠、紫貂、花鼠等常为优势种群；大型兽类野猪、狍子、獾、貉、狐等常见；项目所在区鸟类中林栖鸟种类较多，大山雀、啄木鸟等常见；两栖、爬行类动物种类不多，爬行类主要有白条草蜥、蝮蛇、棕黑锦蛇等。两栖类主要有中国林蛙、东方铃蟾等。 本项目区内由于人员活动较频繁，野生动物的种类和数量相对较少；项目区内分布最多的野生动物为小型兽类，如灰鼠、野兔、草蛇、雉鸡、等及爬行动物类。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目位于白山市江源区大阳岔镇小洋桥村，本次评价采用吉林省生态环境厅发布的《白山市水环境质量月报（2023年4月）》。2023年4月应监测21个国、省控断面（其中8个国家考核断面，3个边远和国境断面、10个省控断面）。本月21个断面全部进行了监测。 2023年4月开展监测的21个断面中，水质全部达到或好于Ⅲ类水体。其中Ⅰ类断面1个，Ⅱ类断面13个，Ⅲ类断面7个，占监测断面比例为100%；21个断面中，19个断面达到水质目标，占监测断面比例为90.5%；2个断面（参乡一号桥、白龙湾）未达到水质目标，所占比例为9.5%。参乡一号桥、白龙湾2个断面4月水质类别均为Ⅲ类，水质目标均为Ⅱ类，2个断面超标项目均为高锰酸盐指数和化学需氧量。白龙湾高锰酸盐指数超标倍数为0.15，化学需氧量超标倍数为0.13；参乡一号桥高锰酸盐指数超标倍数为0.32，化学需氧量超标倍数为0.20。 与去年同期相比，监测的21个断面中，白山湖断面水质类别有所下降；南岗、参乡一号桥、海岛电站坝下、北江水库、白龙湾、白山大桥、江源（浑）、抚生渡口、白石砬子共9个断面2022年4月未采样，无数据，无法比较；其他11个断面水质类别没有明显变化。环比上月，北江水库水质类别有所上升；南岗、参乡一号桥、江源（浑）、西村3个断面的水质类别有所下降；海岛电站坝下、白龙湾、鸠谷、绿江村、七道沟、白山湖、白石砬子8个断面3月未采样，无数据，无法比较；其他9个断面水质类别没有明显变化。 3、环境空气质量现状调查与评价 3.1基本污染物环境空气质量现状监测与评价 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 根据吉林省2022年全省地级城市环境空气质量主要污染物年均浓度，2022年白山市环境空气质量中，2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8μg/m3、15μg/m3、40μg/m3、14μg/m3；CO年24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为149μg/m3。具体详见下表。 表3-2 区域环境空气质量现状评价表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 15; 40; 37.5%; 达标. PM10; 40; 70; 57.1%; 达标. PM2.5; 14; 35; 40%; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20%; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 149; 160; 93.1%; 达标. （2）评价结果 根据上表可知，六项污染物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明项目所在区域为环境空气质量达标区。 3.2其他污染物环境空气质量现状监测与评价 ①监测点布设 根据本项目建设位置、气象条件、评价等级，在评价区域内布设1个特征污染物监测点位。环境空气质量现状监测布点详见下表和附图。 表3-3 环境空气质量监测点布设情况表 序号; 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 布设目的; 相对项目方向; 相对项目距离. 经度; 纬度. 1; 项目所在地下风向（小洋桥四组）; 126.722566563°; 42.073450895°; TSP; 了解项目下风向环境空气质量; 东北侧; 590m. ②监测单位及时间 吉林省品尚环境检测有限公司于2023年12月7日～12月9日的监测数据。 ③监测频率 连续3天，TSP监测24h平均值。 ④评价方法 采用占标率法，同时计算污染物日均值超标率。数学表达式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi—第i种污染物最大质量浓度占标率； Ci—第i种污染物的最大质量浓度，mg/m3； C0—第i种污染物环境质量标准，mg/m3。 当污染物的标准指数Pi大于1时，说明该污染物已不能满足二级大气环境质量要求，当Pi小于1时则表示符合二级质量标准要求，环境对i种污染物尚有一定的承载能力。 ⑤评价标准 颗粒物选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的数据。 ⑥监测结果与评价 环境空气质量现状监测与评价统计结果见下表。 表3-4 环境空气质量现状评价结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 项目所在地下风向（小洋桥四组）; TSP; 24小时均值; 0.30; 0.081~0.087; 29.0; --; 达标. 由监测结果可知，TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 4、地下水、土壤环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于社会事业与服务业，项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水、土壤评价，因此本次评价无需开展现状调查监测。 5、声环境质量现状调查与评价 （1）监测点位布设 根据区域所在地理位置及周围环境概况，本次评价在拟建项目周边布设2个监测点位，监测布点见下表，具体位置详见附图。 表3-5 噪声监测布点一览表 编号; 监测点; 相对项目方位; 相对项目距离. 1#; 项目东侧7m处居民住宅; 东侧; 7m. 2#; 项目西侧37m处居民住宅; 西侧; 37m. （2）监测项目 等效连续A声级。 （3）监测时间和频次 吉林省品尚环境检测有限公司于2023年12月7日进行监测，监测1天，昼夜各一次。 （4）评价方法 直接比较法。 （5）监测结果 监测结果详见下表。 表3-6 噪声监测结果一览表 编号; 监测点位置; 监测时间; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 噪声标准dB(A). 昼间; 夜间. 1#; 项目东侧7m处居民住宅; 2023.9.7; 52; 41; 55; 45. 2#; 项目西侧37m处居民住宅; 50; 42. 由上表可知，距项目东侧7m、西侧37m处居民住宅噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无原有环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 （1）大气评价范围 根据本项目特点，本工程建成后营运期大气污染物主要为汽车尾气及道路扬尘，其排放量及排放浓度均具有不稳定性，且汽车尾气经过大气稀释后扩散不会对环境造成明显影响。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为三级评价不需设置大气环境影响范围。 （2）地表水评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目施工期施工废水经沉淀池处理后用于洒水降尘，生活污水经化粪池收集后定期清掏，用于周边农田施肥；项目运营期餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入防渗化粪池，定期清运至江源区污水处理厂处理，故本次不对地表水进行评价。 （3）地下水、土壤评价范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于社会事业与服务业，项目属于Ⅳ类项目，无需开展地下水、土壤环境影响评价，不设置评价范围。 （4）声环境评价范围 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小。结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标，由此确定本项目声环境评价范围为项目边界占地外200m的范围内区域。 （5）生态环境评价范围 详见生态专项评价内容，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022），生态影响评价为二级，生态评价范围以小洋桥村行政界限为参照边界，生态评价范围总面积为12868200m2（12.8682km2）。 2、环境保护目标 项目周边的环境保护目标详见下表。 表3-7 项目周边环境保护目标一览表 环境因素; 地块名称; 保护目标; 相对方位; 最近 距离（m）; 保护对象; 环境功能区. 生态环境; 地块1; 生态保护红线（包含吉林江源国家自然森林公园、大阳岔寒武-奥陶地质遗迹）; 西南; 456; 以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准；保护野生动植物在内的所有生物物种及由其构成的森林生态系统、景观等；名木古树、文物古迹等景观资源. 地块2; 西北; 2.5. 地块3; 西北; 2.5. 大气环境; 地块1; 生态保护红线（包含吉林江源国家森林自然公园、寒武-奥陶地质遗迹）; 西南; 456; 自然公园、生态保护红线等; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 地块2; 西北; 2.0. 地块3; 西北; 2.0. 地块2; 小样桥三社村; 东北; 66; 居民. 地块3; 小样桥村1#; 西; 37; 居民. 地块3; 小样桥村2#; 西南; 279; 居民. 地块3; 小样桥村3#; 西南; 391; 居民. 地块3; 头道堡子1#; 东北; 217; 居民. 地块2; 南; 256. 地块3; 头道堡子2#; 东北; 280; 居民. 地块2; 南; 120. 地块3; 头道堡子3#; 东北; 401; 居民. 地块2; 南; 122. 地块2; 头道堡子4#; 南; 55; 居民. 地块2; 居民住宅; 东; 7; 居民. 地块1; 居民住宅; 东南; 372; 居民. 地表水; 地块2; 大阳岔河; 西北; 8; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 地块1; 西南. 地块3; 西北. 声环境; 地块2; 居民住宅; 东; 7; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区. 地块3; 小样桥村1#; 西; 37; 居民. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）地表水环境 项目所在区域地表水体为大阳岔河，根据《吉林省地表水功能区划》（DB22/388-2004），大阳岔河水质目标为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。详见下表。 表3-8 地表水环境质量标准 序号; 项目; 单位; Ⅲ类标准限值; 标准来源. 1; pH; 无量纲; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; COD; mg/L; ≤20. 3; BOD5; mg/L; ≤4. 4; 氨氮; mg/L; ≤1.0. （2）环境空气 本项目所在区域为环境空气功能二类区，本次环境空气中评价因子采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。详见下表。 表3-9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）摘录 污染物名称; 单位; 平均时间; 二级; 标准来源. SO2; μg/m3; 24h平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 1h平均; 500. NO2; μg/m3; 24h平均; 80. 1h平均; 200. CO; mg/m3; 24h平均; 4. 1h平均; 10. O3; μg/m3; 日最大8h平均; 160. 1h平均; 200. PM10; μg/m3; 24h平均; 150. PM2.5; μg/m3; 24h平均; 75. TSP; μg/m3; 24h平均; 300. （3）声环境 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，详见下表。 表3-10 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准 声环境功能区类别; 标准值 dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准. 1类区; 55; 45. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目施工期废气主要为施工扬尘和汽车尾气，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值；运营期餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2标准限值要求，场界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值详见下表。 表3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）摘录 时期; 污染因子; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监测点; 浓度限值mg/m3. 施工期/运营期; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值. 表3-12 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）摘录 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. （2）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）》中的1类标准，详见下表。 表3-13 《建筑施工场界噪声环境噪声排放标准》（GB12523-2011）摘录 时期; 标准值dB（A）; 标准来源. 施工期; 昼间; 夜间; 《建筑施工场界噪声环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 70; 55. （注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。） 表3-14 《社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）》摘录 类别; 标值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 1类区; 55; 45; 《社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）》. （3）废水 施工废水经沉淀池沉淀处理后用于施工场地降尘，不外排，施工人员生活污水排入防渗化粪池，定期清掏处理；项目运营期餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入防渗化粪池，定期清运至江源区污水处理厂处理。 （4）固体废物 本项目施工期及运营期产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、生态环境影响分析（详见生态专章分析） 本项目为生态影响类项目，不涉及树木砍伐，主要是施工作业活动可能对周边环境造成一定影响，项目建设过程中，须制定相关措施，严格控制施工占地，减少施工扰动范围保护地表植被。施工中尽量减少人为干扰和破坏区，避免造成土壤、植被大面积的破坏，尽量避免在雨季及大风时期施工；在施工期间及施工结束后，通过采取相应的保护、恢复及缓解措施和生态恢复方案后，项目建设不会对该区段的环境、资源及景观等造成较大影响，生态环境影响可以接受。在认真落实生态保护措施的前提下，从生态影响角度本项目是可行的。 二、大气环境影响分析 1、土方堆存扬尘 土方作业扬尘影响范围主要为施工场地围墙外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外影响甚微。根据类比其他类似土建工程现场的扬尘实地监测结果，在通常情况下，距离施工场界200m处TSP浓度约在0.20～0.50mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放标准要求（1.0mg/m3）。 开挖的土方在施工现场堆存时，受风力作用产生扬尘影响周边环境。施工区域受到破坏的裸露地面受风力作用也会产生扬尘影响周边环境。 其扬尘量可按照堆场起尘的经验公式进行计算： Q=2.1(V10-V0)3e-1.023w 式中：Q—起尘量，kg/吨·年； V10—距地面10米处的风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。 由上述公式可知，起尘量与风速、尘粒含水率、裸露面积有关。故降低起尘风速、增大尘粒含水率、减少受风面积等均是减少扬尘的有效途径。 为减少堆场扬尘量，本项目合理规划施工时序，尽量减少粉质建筑材料和开挖土方露天堆放，必须露天堆放的易起尘的材料应加苫布覆盖并定期对施工作业区洒水抑尘。 为减少扬尘对周边环境的影响，根据相关要求，结合项目施工特点，评价要求施工过程中采取如下防治措施： a.施工区域设置围墙，围墙高度不低于1.8m； b.临时土方堆存采用覆盖措施； c.对土方表面洒水，保持土方表面微湿润； d.对裸露地面及不能清运的弃土采用不透水布覆盖； e.严格控制作业时间，4级以上大风天气禁止取土、拆迁等作业。 2、建筑材料装卸、储存扬尘 建筑材料如砂石在装卸过程及储存过程中产生扬尘，影响周边环境。为减少建筑材料在装卸及储存过程中扬尘产生量、降低对周边环境的影响，根据相关要求，结合项目施工特点，评价要求施工过程中采取如下防治措施： a.本项目采用商品混凝土； b.砂石卸车时，采用雾炮侧喷雾抑制卸车扬尘； c.砂石采用不透水布覆盖； d.对施工区域地面洒水，保持地面微湿润。 通过采取上述措施，建筑材料的装卸、储存扬尘可得到有效抑制。 3、车辆运输扬尘 根据有关资料，施工工地的扬尘主要由于运输车辆行驶产生，与道路路面清洁程度、行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量见下表。 表4-1 不同车速的汽车扬尘 单位：kg/（km·辆） TSP 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5（km/h）; 0.096; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.23; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.152; 0.237; 0.369; 0.453; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.612; 0.853; 1.435. 在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大，因此限速行驶可有效减少运输扬尘。 根据类比调查，一般情况下，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水抑尘，项目车辆进出口处设置车辆清洗装置，并对车辆进出口路面进行硬化，设专人负责该路面清洁及洒水工作，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，施工场地的洒水抑尘的实验结果见下表。 表4-2 施工场地洒水扬尘实验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度（mg/Nm3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.85. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 实验结果表明，对施工场地进行洒水抑尘可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20～50m范围内，因此洒水抑尘和保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。 为减少车辆运输扬尘对周边环境的影响，根据相关要求，结合项目车辆运输特点，评价要求施工过程中采取如下防治措施： a.运输道路及时清扫，保持路面整洁； b.车辆限速行驶，时速不超过5km/h； c.车辆进出口处设置车辆清洗平台，对车辆的车体、车轮及底盘进行冲洗，防止带泥上路； d.建筑垃圾运输采用密闭车辆运输。 通过采取上述措施，车辆运输扬尘可得到有效抑制。 4、施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等。此类污染物为无组织排放，项目施工期间使用大型机械的次数和数量均较少，故此类废气排放量小，对环境影响不大。为进一步降低此类废气的排放，环评建议施工期间加强机械维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 综上，本项目施工期废气不会对周边环境造成太大影响。 三、水环境影响分析 1、施工期生活污水 项目施工期约36个月，项目施工高峰时施工人员达50人/日，项目不在施工场地设置施工营地，建设项目的施工人员居住在附近租用房屋内。施工人员生活用水量按50L/人每天计算，施工期生活用水最大量2.5m3/d（2700m3/施工期），生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水产生量为2.0m3/d（2160m3/施工期），施工场地内生活污水经施工生活区的临时化粪池处理后定期清掏清运处理，不外排。 2、建筑施工废水 建筑施工废水包括混凝土养护废水、施工机械和车辆冲洗废水等，其成份相对比较简单，具有水量小、泥砂含量高等特点，且一般为瞬时排放，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L。施工中产生的施工废水如不经治理直接排放，将会对当地地表水环境造成一定的污染。本项目要求建设单位对产生的不同水质废水采取相应的处理方法： ①施工机械和车辆冲洗废水：为避免泥沙随施工机械和运输车辆带出施工场地，施工机械和车辆进出施工场地要进行冲洗。运输水泥砂浆容器若不及时冲洗，会黏固在运浆容器上，影响正常使用。评价要求每段施工区域进出口设置车轮冲洗和临时沉淀池，进出车辆必须进行冲洗。施工机械和车辆冲洗过程中会产生冲洗废水，参考吉林省地方标准《吉林省用水定额》（DB22/T389-2019）中“洗车（大型车）定额为40L/（辆·次）”，按照每天来往20车次/日，预计高峰废水产生量为0.8m3/d。施工机械及车辆冲洗废水经临时沉淀池处理后回用或洒水降尘，对周围地表水环境影响较小。 施工结束后应将临时沉淀池填平，并恢复其生态原状或进行绿化。 ②混凝土养护废水：混凝土养护主要为了创造各种条件使水泥充分水化，加速砼硬化，防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。混凝土养护用水量较小，用水基本就地蒸发或损耗，无废水产生。 综上所述，项目施工期产生废水经处理后回用或综合利用，不外排，不对区域地表水体产生污染影响。 四、声环境影响分析 拟建工程主要集中于白天，本项目施工期间使用机械主要有推土机、挖掘机、吊车、运输车辆等，噪声值约85~95dB（A）。施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。项目施工期主要噪声源设备及其运行时的噪声源强见下表。 表4-3 主要施工机械噪声源强一览表 序号; 使用阶段; 设备; 噪声源强dB(A). 1; 昼间; 挖掘机; 95. 2; 昼间; 推土机; 95. 3; 昼间; 装载机; 95. 4; 昼间; 压力式打桩机; 85. 5; 昼间; 吊车; 85. 6; 昼间; 运输车辆; 85. （1）预测模型 施工机械的噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加： 式中：L——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp——室内j声源i倍频带的声压级，dB； n——室内声源总数。 （2）预测结果 根据上述预测模式，下表列出了距施工机械不同距离处的噪声值。 表4-4 主要施工阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB(A) 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 95; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.5; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 打桩机; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 运输车辆; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 按最不利的工况预测（即所有的设备同时开工）; 101; 81.6; 75.2; 71.7; 69.2; 67.2; 63.1; 60.0; 57.7; 49.6; 45.6. 从上表可知，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼间在场界外20m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声在施工场界40m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间标准值（70dB(A)）。 为了尽可能的减小施工噪声对周边居民的影响，评价要求建设单位施工期间应采取先进的施工工艺与施工机械，同时在各边界设置施工围挡等隔声降噪措施，将施工噪声对环境的影响降至最低。为最大限度地减少噪声对环境的影响，评价建议项目施工期采取以下噪声防治措施： （1）首先从噪声源强进行控制：尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，如采用液压挖掘机；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； （2）采用围挡措施：在施工场地周围设立高挡墙； （3）材料运输车辆，进入施工现场减少鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民； （4）合理制订施工计划，避免高噪声设备同时工作，避免夜间和午间施工； （5）施工单位应在施工时间安排上注意各种工作安排的合理性，避免在晚上22:00～6:00之间施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须提前公告，以免对附近居民造成严重的影响。 经采取评价提出的措施后，项目施工期边界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）要求，施工期噪声防治措施可行。 五、固体废弃物影响分析 项目产生的固废包括土石方、施工人员产生的生活垃圾、施工过程中产生的建筑垃圾。 1、建筑垃圾 建筑垃圾主要包括基础施工产生的建筑垃圾等。本项目施工期建筑垃圾产生系数按1.5kg/m2建筑面积计算，本项目总建筑面积为11032.04m2，项目预计产生建筑垃圾约16.55t，评价要求建设单位对建筑垃圾应分类，具有回收再利用价值的废钢材应回收利用，对于无利用价值的废弃物应按建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》要求处理、处置，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。另外，建设单位须要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。 2、生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，项目施工高峰时施工人员达50人/日，生活垃圾总产生量0.025t/d（18t/施工期），生活垃圾由施工单位集中收集后，定期由环卫部门运往垃圾中转站处理，不影响周围环境。 3、土石方 根据项目可研提供数据，项目挖方量总计为27636.31m3，填方量为18902.75m3；项目基础工程挖土方与回填土方、余方在场内周转，且项目地处山区，根据地形地势等原因，地面坑洼不平处较多，项目余方可全部用于场内地面平整、绿地和道路等建设。土石方平衡见下表。 表4-5 本项目土石方平衡一览表 工程; 挖方量m3; 回填量m3; 余方量m3; 购方量m3; 弃方量m3. 数量; 去向. 地质文化村旅游综合服务区; 7465.16; 2313.6; 5151.56; 项目区及道路平整; /; /. 地质文化村非遗展示及旅游集散中心; 4970.61; 4473.55; 497.06; 项目区及道路平整; /; /. 寒武奥陶地质学术文化交流中心; 7142.93; 6428.64; 714.29; 项目区及道路平整; /; /. 管线工程; 5594.51; 4475.6; 1118.9; 项目区及道路平整; /; /. 道路工程; 2463.10; 1724.17; 738.93; /; /. 合计; 27636.31; 18902.75; 8733.56; /; /; /. 综上所述，本工程产生的固体废物均得到妥善处置，对环境的影响较小。 六、施工期对水生态的影响分析 本项目无涉水工程，项目沿线地表水体主要为大阳岔河。项目区域鱼类主要为一些常见鱼类，未发现有珍稀保护鱼种。本项目建设区域范围内，无珍稀濒危水生生物和有保护价值的水生生物的种群、产卵地、栖息地和洄游通道。 本项目工程施工期间的施工废水均沉淀后回用，不外排，施工人员生活污水排入防渗化粪池，定时清运至当地污水处理厂处理，禁止直接排入周边地表水；项目固体废弃物、生活垃圾等均收集后进行合理的处置，不得进入周边地表水体，不会对周边地表水水质造成明显影响，对鱼类生存无明显影响，因此对项目区域水生态不会产生影响。 七、雨季施工环境影响分析 本项目施工期36个月，施工期经过雨季。构筑物基础开挖要尽可能避开降雨天气，避免长距离或大面积挖填作业，施工中加强临时防护措施，对临时堆土、堆料进行集中堆放并采取相应的拦挡措施。新开挖工程应考虑汛期影响适当加大放坡，防止出现塌方伤人事故。同时预留出排水明沟的工作面，基坑上沿设挡水坎。回填土尽量避开雨季施工，必须回填时，应严格按有关施工规范要求施工。通过采取以上措施尽量避免或降低雨季施工造成的环境影响。 八、区域交通环境影响分析 近期有南侧的鹤大线与江源区、大阳岔镇紧密连接，可达性较好。项目内部交通以现状村路为主，在地块3规划集中停车场，内部实行人车分流管理。因此。对内、对外交通组织对区域交通无消极影响。 九、水土流失影响分析 施工期导致水土流失的主要原因是地表开挖、土石方临时堆放及暴雨。项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之下，另外，土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理、弃土的堆放等，会使土壤暴露情况加剧，土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，项目所在地夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。 施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成接纳水体污染。因此应严格按照要求施工，做好建设后的生态保护和恢复，特别是对环境保护目标更严格保护，使其施工期间的水土流失大大减少；项目投入运营后，由于排水设施的完善以及植物的绿化美化，工程区域的水土流失将消失，因此本项目建设期水土流失加重是暂时的。 为降低水土流失影响，需采取以下措施： ①科学布置施工场地，合理选择施工工期，尽量避免在雨季开挖各种基础。合理选择施工工序，即开采的土石料及时运至工程区，及时投入使用，尽量缩短临时土石料的时间； ②为防止工程施工期间降水及地表径流对施工生产设施造成影响，结合施工场地地形地貌条件，需在场地周围设置土质排水沟，并在排水沟出口处设置土质沉砂池，使汇水在沉砂池中流速减缓、沉淀泥沙。 ③在堆放土石时，把易产生水土流失的土料堆放在场地中间，开采的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，并在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池。在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。同时，因本工程开挖处距离填方处距离较近，可以实现就地回填，建议施工单位将开挖的土石方尽快回填，避免产生大量的水土流失，且外运土石方必须要送到指定地点处理，以免造成二次污染。 ④修建挡墙、护坡和混凝土路面等有效地防治水土流失的基础设施。 ⑤本工程的建设要将水土保持重点治理和面上防护相结合，工程措施与植物措施相结合，以工程措施为先导，发挥工程措施的速效性和保障作用，植物措施为水保辅助措施，起到长期稳定的水土保持作用，同时绿化和美化项目区周围环境。 综上所述，项目施工对生态系统影响范围小、时间短，并在采取相应措施后，生态环境将会得到有效改善，是自然生态系统可承受的。 十、对周围沿线居民影响分析 施工期运输材料利用村屯内现有道路，产生的扬尘、噪声会对沿途居民产生影响，施工期间，加强对运输车辆的管理，在距敏感点较近的路段应减速行驶、禁止鸣笛、禁止在夜间运输建材或建筑垃圾，严禁超速行驶，对产尘物料进行苫盖，对轮胎洒水抑尘，减少对运输沿线居民等环境敏感点的影响。施工期结束后上述影响也可消失。 十一、对生态保护红线（包含吉林江源国家森林自然公园、寒武-奥陶地质遗迹）影响分析 根据当地自然资源部门提供的资料，项目区附近的生态保护红线包含吉林江源国家森林自然公园及寒武-奥陶地质遗迹，经咨询自然资源部门，寒武-奥陶地质遗迹目前未明确划分其保护区域范围，且已将其与吉林江源国家森林自然公园统一划定为生态保护红线，环境管控单元名称为吉林江源国家森林自然公园，环境管控单元编码为ZH22060510002。其生态红线区域内物种信息如下： 野生植物资源：江源区地处长白山区腹地边缘，地带性植被为红松阔叶混交林。由于人类近百年的生产经营活动，原始森林已不存在，只是在采伐作业条件太差的山脊线上尚保留有部分原生种群。区域内分布有野生植物107科752种，其中国家Ⅰ级重点保护野生植物1种东北红豆杉；国家Ⅱ级重点保护野生植物为：红松、胡桃楸、黄檗、钻天柳、紫椴、水曲柳等。 野生动物资源：江源区有野生动物157种。其中，两栖类5科10种，爬行类3科8种，鸟类32科115种，兽类11科24种。根据国家林草局公布的《国家重点保护野生动物名录》，公园境内有国家Ⅱ级重点保护野生动物16种全部为鸟类，其中如鸳鸯、鸢、苍鹰、雀鹰、鹊鹞、燕隼、游隼、红隼、花尾榛鸡、红角鸮、领角鸮、纵纹腹小鸮、长耳鸮、短耳鸮、雕鸮、长尾林鸮等。 项目不占用生态保护红线（包含吉林江源国家森林自然公园、寒武-奥陶地质遗迹），项目区距离生态保护红线最近距离为2.5m，为保证对生态保护红线生境不产生影响，建设单位建设时对主体建筑及附属设施建设应做到靠近生态保护红线一侧的边界预留一定距离对其进行避让，施工期及运营期在项目边界设置隔档及明显警示牌，故项目建设不会对生态保护红线产生严重影响及破坏。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、废气 项目供暖采用电采暖。故项目运营期产生的废气主要为餐饮油烟及车辆尾气。 1、车辆尾气 项目运行期来往车辆排放的少量尾气。废气中主要污染物为CO、NOx、HC等。尾气呈面源污染形式；汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围较小；并且车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，进入厂区后不运行，怠速时间短。故汽车尾气对周围环境空气影响较小。 2、餐饮油烟 项目餐饮厨房在作业过程中会产生一定量的油烟废气。根据可研资料计算，项目餐饮综合楼按4个灶头设计，按单灶头对应30人的服务人数计，就餐人数按120人/餐；食堂全年运作365天，每天按2餐计；厨房用油平均耗油系数按30g/人•d计，烹饪过程中食油的挥发损失率约2～4％，取3％，则餐饮油烟产生量为0.079t/a。 本环评要求餐饮厨房内安装符合环保要求的油烟净化器（净化效率85%），油烟净化器排风量为2000m3/h，日使用风机按10h计，预计餐饮油烟产生浓度约为7.5mg/m3；故餐饮油烟排放量为0.079t/a，排放浓度为1.125mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的餐饮单位油烟最高允许排放浓度不得超过2.0mg/m3排放标准。餐饮油烟通过专用排风管道高于屋顶排放。 本项目油烟排放情况见下表。 表4-6 餐饮油烟废气产排情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 高度. 餐饮油烟; 0.079; 7.5; 油烟净化器（净化效率85%）; 0.0119; 1.63; 高于屋顶排放. 4、自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），未对食堂油烟提出自行监测要求，故本项目不对食堂油烟进行自行监测。项目自行监测要求如下所示。 表4-7 环境监测计划一览表 监测因子; 监测点位; 监测频次; 监测方法. 颗粒物（无组织）; 项目区域边界; 1年/次; 手动监测. 二、废水 本项目营运期废水主要为工作人员、游客用水的生活污水及餐饮废水。 1、源强分析 本项目运营期职工生活污水产生量约8.4m3/d（3066m3/a），生活污水排入化粪池，定期委托环卫部门清理；餐饮废水产生量约5.04m3/d（1839.6m3/a），餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入防渗化粪池，定期清运至江源区污水处理厂处理。 表4-8 本项目建成后废水产排情况情况一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 排放去向. 废水产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活 污水; COD; 3066; 300; 0.9198; 餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入防渗化粪池，定期清运至江源区污水处理厂处理. BOD5; 150; 0.4599. SS; 180; 0.5519. NH3-N; 30; 0.0919. 餐饮 废水; COD; 1839.6; 450; 0.8278. BOD5; 220; 0.4047. SS; 280; 0.5151. NH3-N; 15; 0.0276. 动植物油; 120; 0.2207. 2、江源区污水处理厂依托性分析 江源区污水处理厂于2016年建设，位于白山市江源区孙家堡子镇西部利民村，中心地理坐标为东经125°54′41，北纬41°26′43。其设计处理规模为3.5万m3/d，采用A2/O工艺，主要处理江源区城镇居民生活污水，污水出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准。本项目水量较小，产生废水为生活污水，水质简单，运距较短，依托江源区污水处理厂处理可行。 2.3废水外运可行性分析 本项目化粪池设计容积100m3，且项目产生的废水主要为生活污水及餐饮废水，水质较简单，所排废水约13.44m3/d，废水约7天一周期由吸污罐车定时清运，罐车容积约15m3（可运10~15吨废水，本次取10吨），拉运车次约10次/天；本项目所在地距离江源区污水处理厂约16km，罐车全程基本沿G201线运输。 综上，本项目产生的废水得到了合理有效地处置，废水处理方式合理可行。 三、噪声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）：“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况”；本项目投运后，不存在主要噪声源，而社会噪声一般比较分散；项目运营期车辆进出场的噪声（尤其是启动时）会对周边环境产生一定的影响，经绿化隔离、距离衰减后，对场界噪声贡献值不大，项目噪声对周边声环境影响不大。为进一步减少交通噪声对周边声环境的影响，环评建议停车场各出入口路面采用低噪声路面，站场内减速，尽量减少鸣笛，加强绿化，加强环保宣传，提高游客环保意识。 主要噪声情况： 表4-9 项目噪声源强一览表 声源名称; 产生源强dB(A); 降噪措施. 水泵; 80~95; 选用低噪声设备，部分设备置于封闭建筑内，合理布局，基础安装减震垫，墙体隔声；项目风机、泵类等产噪设备集中布置在公共设备用房内（设备用房布设在地块2）. 鼓风机; 80~95. 提升泵; 80~95. 停车场噪声; 70~75. 人群活动噪声; 70~75. （1）预测模式 ①室内源等效室外源计算公式 本次按照声源所在室内声场为近似扩散声场计算： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②室外声源计算公式 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③由建设项目自身声源在预测点产生的声级 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ④多声源在某一点的影响叠加公式 式中：Lr：距声源r米处声压级，dB(A)； Lo：距声源ro米处声压级，dB(A)； r：预测点离声源的距离，m； ro：监测点离声源的距离，m； ΔL：各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)； LP：同一受声点上的噪声叠加值(即合成声压级)，dB(A)； LPi：第i个噪声源在受声点处的声压级，dB(A)； N：噪声源个数。 ⑤等效A声级计算公式。 式中：LAeq,T——等效连续A声级，dB； LA——t时刻的瞬时A声级，dB； T——规定的测量时间段，s。 （2）预测范围 噪声评价主要预测项目噪声对场界及环境保护目标的影响，并对该影响做出评价。 （3）预测参数 本项目噪声预测计算中只考虑主要噪声源及声源至受声点的距离衰减等主要衰减因子。 表4-9 项目噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 源强; 控制 措施; 距室内边界距离; 室内边界声级; 运行时间; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声; 叠加后噪声值. 声压级; 建筑物外距离. 1; 设备 用房; 风机、泵类; 5; 80~95; 基础减振、消音器; 3m; 80~95; 24h; 20; 55~70; 15; 76.99. （4）预测结果 在预测的噪声源对场界外影响时，楼体建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，对于20-160Hz的声音，范围为18~27dB（A），在本次预测中，考虑建筑物的隔声、消声器措施和声级随距离的衰减，故取ΔL为25dB（A）。 本工程实施后，噪声源对场界噪声影响预测及评价结果见下表，预测结果见下表。 表4-10 噪声预测结果统计一览表 项目 位置及时段; 声源距厂界距离（m）; 噪声贡献值dB（A）; 噪声背景值dB（A）; 噪声预测值dB（A）; 执行标准. 昼间; 东侧场界; 15; 53.46; /; 53.46; 55dB（A）. 南侧场界; 23; 49.75; /; 49.75. 西侧场界; 16; 52.90; /; 52.90. 北侧场界; 24; 49.38; /; 49.38. 东侧7m居民; 119; 35.47; 52; 52.1. 西侧37m居民; 746; 19.53; 50; 50.0. 夜间; 东侧场界; 15; 53.46; /; 53.46; 45dB（A）. 南侧场界; 23; 49.75; /; 49.75. 西侧场界; 16; 52.90; /; 52.90. 北侧场界; 24; 49.38; /; 49.38. 东侧7m居民; 119; 35.47; 41; 42.02. 西侧37m居民; 746; 19.53; 42; 42.07. 项目风机、泵类等产噪设备集中布置在公共设备用房内（设备用房布设在地块2），采取隔声门窗和减震结构措施，同时加强园区绿化，利用项目区内树木的阻挡作用，衰减噪声强度。通过建筑物、树木的隔音降噪效果，进一步降低噪声对声环境的影响。 综上，本项目运营期噪声可以满足《社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）》中的1类标准，周围敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。 四、固体废物 项目固体废物主要来源于工作人员产生的生活垃圾（含游客产生的旅游垃圾）及厨余垃圾（含废油脂）。固体废物产生及处理措施详见下表。 表4-9 项目固体废物产生量及处置方式 序号; 废物属性; 废物名称; 产生量; 处置方式; 废物类别代码. 1; 一般固废; 生活垃圾（含旅游垃圾）; 1.8t/a; 环卫部门清运; 900-999-99. 2; 厨余垃圾（含废油脂）; 3.5t/a. 项目运营期游客按照每人每天旅游垃圾产生量0.1kg计算，工作人员按照每人每天生活垃圾产生量0.5kg计算，项目全年运营，按365天计，则项目工作人员生活垃圾及游客旅游垃圾的产生量共18.0t/a（85.7kg/d），垃圾暂存于项目区域内设置的垃圾桶中，定期交当地环卫部门统一处理；厨余垃圾（含废油脂）按每人每餐0.1kg计，其日均产生量为35kg，年产生量为12.775t/a，此类垃圾集中密闭桶装收集，委托有资质单位处理。 五、生态环境（详见专题分析） ①对野生动物的影响分析 项目运营期频繁的人类活动将进一步压缩各类野生动物的生存空间。通过资料收集，项目紧邻吉林江源国家森林自然公园，项目建设前后周边环境类型变化不大，且各类动物均具有规避本能，因此运营期间对陆生野生动物不会产生较大影响。 ②对植被的影响分析 本项目施工期不砍伐树木，项目占地不涉及林地，不会对植被造成较大影响。 项目不占用生态保护红线，不占用生态公益林，未涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区，不占用基本农田，不违反城镇开发边界内的强制性管控要求。选址避开各级自然保护区、森林公园和风景名胜区等生态敏感区，按照相关要求，在不影响主导生态功能的前提下，可以开展项目建设。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、选址环境敏感性分析 ①选址区位条件 首先从区位优势看，该区域以大阳岔镇小洋桥村奥陶寒武地质层公园为本底和依托，紧邻鹤大高速对外交通便捷，距离白山市和江源区较近，利于补充城镇旅游服务功能，符合白山市“一山两江”、“一体两翼”的以生态和山水发展旅游、发展生态经济的目标定位。 从经济发展以及社会效益方面看，塑造地质文化非遗旅游项目有利于带动村内以及周边村民的收入，带动城镇、乡村旅游发展以及周边的用地价值提升。 在辐射带动方面，有利于促进区域的发展，实现人才、资金、信息的聚集，有利于加快城镇化进程，辐射带动全区打破城乡分割的二元经济结构，促进各种生产要素在城乡的优化组合，实现全区域城乡统筹发展；有利于带动农村剩余劳动力转移、增加就业、提高农民收入。 ②选址规划协调性 在目前国土空间规划阶段，项目所在地不占用永久基本农田和生态保护红线，虽然项目用地位于城镇开发边界外，经过相关部门和文件确认，本项目仍按城镇建设用地进行规划，并赋予城镇建设用地指标。同时，本报告关于项目所在区域定位、项目用地及方案等内容已于国土空间规划进行充分协调并达成共识，相关内容将纳入国土空间规划。 ③选址地质条件 场址地质环境条件属简单类型。场址内现状条件下，未发生崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降及地面裂缝等地质灾害，地质灾害现状评估危险性小。预测工程建设不存在加剧地质灾害的问题。 2、项目选址的环境影响可接受性分析 项目施工期主要影响为生态环境影响，但通过采取相应的水保措施、植被恢复和补偿措施，能够逐步实现破坏植被的恢复或补偿，生态环境所受到的影响在环境可承受的范围之内。 项目施工期影响、运营期生态环境影响在采取本评价提出的环保措施后，可得到有效控制，项目建设对周边环境的影响在可接受范围。 总体而言，本项目的选址选线具有环境合理性。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 生态影响减缓及生态恢复措施详见生态专项评价。其他环境保护措施如下。 1、废气污染防治措施 评价建议在施工期采取以下措施： ①合理安排施工作业时间，避免在大风天气进行大面积基础开挖及土方回填等易产生扬尘的作业。在土方开挖时应洒水喷湿，使作业面保持一定的湿度，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止回填作业时产生扬尘。 ②施工场地定期喷淋洒水进行抑尘。施工区周边设置不低于1.8m的连续、稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ③对施工场地范围内由于植被破坏而使表土松散干涸的场地的扬尘可采取洒水和清扫的措施予以抑制。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ④开挖土方及时进行回填，避免在堆放过程中产生二次扬尘。若确需在施工现场堆存的，土方堆放场地加盖蓬布覆盖，并洒水提高表面含水率，防止二次扬尘。 ⑤建筑材料尤其是易起尘的物料和建筑垃圾堆放场地要设采取严密遮盖防护措施，不得敞开堆放，适时对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果。 ⑥施工现场做到“六个百分之百”要求。（工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输） ⑦施工运输车辆禁止超高装载、密闭不严、不冲洗或冲洗不到位、带土带泥上路。散装物料运输时必须加盖篷布，并控制运输量，确保运输过程中不散落，如果运输过程中发生洒落应及时清理，以减少道路运输扬尘对环境空气的污染。 ⑧施工临时道路进行硬化，同时限制车辆行驶速度，加大清扫力度，定时洒水抑尘。 ⑨运输车辆应严格按照施工需要统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常行驶，以免在交通不畅通的情况下，排除更多的尾气；尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置，保证尾气排放标准，降低废气污染程度。应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。 ⑩在重污染天气应急预案启动时，停止施工工地的土石方作业。建筑垃圾清运和砂石运输车辆禁止上路行驶。开挖土石方的挖掘机等非道路移动机械停止作业。 施工单位应加强对施工人员的环境保护宣讲教育，提高员工环保意识，从而使员工自觉地维护和遵守各项污染减缓措施，有利于各项措施的贯彻实施。采取上述措施后，本项目施工期废气对周围大气环境的影响在可接受范围内。 2、废水污染防治措施 施工废水主要是施工人员生活污水及施工废水。施工期生活污水排入防渗化粪池，定期清掏处理，不外排；建筑施工废水包括混凝土养护废水、施工机械和车辆冲洗废水等：①施工机械和车辆冲洗废水：施工区域进出口设置车轮冲洗和临时沉淀池，冲洗废水经简易沉淀池处理后回用或洒水降尘。施工结束后应将临时沉淀池填平，并恢复其生态原状或进行绿化。②混凝土养护废水：混凝土养护用水量较小，用水基本就地蒸发或损耗，无废水产生。 3、噪声污染防治措施 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在80dB(A)以上，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。为了控制施工期噪声，减轻施工噪声对周围环境及现场施工人员的影响，应对施工期噪声源采取适当防护措施： ①合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当遵守国家和地方有关噪声污染防治的有关规定，并提前15日向当地生态环境部门申报、备案，提前5天公告周围居民，与居民做好沟通交流；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。 ②施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械，尽量选用低噪声的生产机械、设备及施工工艺，对产生震动的环节进行加固或改造，对振动较大的设备可使用减震机座，从根本上降低噪声源强； ③加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声； ④合理布置施工平面，充分利用地形对噪音的阻隔作用，调整作业工时，减少噪声对施工人员的影响；做好对接受者的防护，对长期处在高噪声环境条件下的施工人员配备个人防噪用具。 ⑤加强与周围居民沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。另除施工机械设备噪声影响外，本项目运输车辆噪声对沿线居民等也会产生一定的影响。施工前建设单位要会同交通部门合理确定运输线路，施工期间，加强对运输车辆的管理，在距敏感点较近的路段应减速行驶、禁止鸣笛、禁止在夜间运输建材或建筑垃圾，减少对运输沿线居民等环境敏感点的影响。本环评要求建设单位在施工时加强施工管理，优化施工工艺，做好与周围居民沟通工作，合理安排好施工时间，尽量采用低噪声设备施工，对施工机械设备定期保养，严格按施工规范操作，文明施工，规范施工，减小施工噪声对周边环境的影响。 4、固体废物污染防治措施 ①生活垃圾 施工期内施工人员生活垃圾定点收集，用车辆装运至垃圾回收站定点收集后由当地环卫部门清运处理。 ②施工弃土 工程产生的弃土大部分回填，剩余土方用于场地道路平整和场区内生态植被恢复。 ③建筑垃圾 建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾。建筑垃圾经收集后交由建筑垃圾处理机构进行处置。本项目施工期内固废组成相对较为简单，无危险废物产生，施工产生的固废均能得到妥善处置。同时在施工过程中要注意对施工固废的妥善堆存，因此在暂存、堆放及相应处置措施方式合理的条件下，本项目施工期内产生的固废对当地环境影响较小。 5、施工期生态保护措施 为减轻项目对周边生态环境的影响，建设单位采取以下措施： ①植物影响减缓措施 a.本项目不涉及树木砍伐，不占用林地；施工前划定施工界限，严禁破坏占地范围外的植被。合理优化施工场地，严格控制施工作业范围，在施工区内设置警示牌，标明施工区，禁止施工人员进入非施工占地区域。根据施工平面布置图，确定施工用地范围并进行相应的标桩划界，尽可能减少工程引起的动植物生境的破坏。 b.地表植被土层进行剥离，临时堆存并加以防护，以便完工后回覆用于生态恢复。 c.建议开工前开展科普知识讲座、法律法规宣传，提高施工人员的动物保护意识。加强施工人员环保意识的宣教工作，禁止施工人员破坏涉及用地以外的植被。 ①植物影响减缓措施 采用低噪声、污染物排放量少的施工机械并对其加强维护、管理，减少施工期扬尘、噪声、废水的排放，减轻施工期对动物的影响。 ③水土流失预防和减缓措施 本项目施工过程中会造成一定的水土流失，水土流失主要集中在施工期间，若采取有效的预防措施，将使水土流失大幅度减缓。建议建设单位尽快委托有资质的单位编制水土保持方案，并经水务部门审查，施工过程应按水土保持方案中要求落实水土保持措施，最大程度的减小项目施工对周边生态环境的影响。 本次评价建议如下： 施工单位应优化主体工程施工组织设计，强化水土保持意识，将“先挡后弃”落实到建设过程中，禁止乱挖乱弃，合理安排工期，尽量避开雨季施工应将水土保持措施纳入施工过程中，努力使项目工程水土流失控制在最低限度。 生态恢复措施 ①土方开挖尽量避开雨季；施工道路应进行硬化，尽量减缓水土流失。 ②施工活动时，施工营地、临时料场等临时用地，随着施工期结束，临时用地及时绿化，对生态有一定补偿，因此项目施工期不会对生态环境造成重大资源占有影响。 ③施工期应严格按照环评和施工设计要求，在施工要求的范围内施工，严禁在施工要求范围以外施工，不得乱占用土地，施工机械、土石及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。严禁车辆随意下道行驶。尽可能缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工，在雨天到来之前，应备齐土地临时防护用的物料，随时采取临时防护措施，以减轻雨水对主体工程的破坏和减少土壤的流失。随着施工结束、植被恢复，鸟类、小兽逐渐回迁。因此项目施工对该区域重要生态环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 生态影响减缓及生态恢复措施详见生态专项评价。其他环境保护措施如下。 1、废气污染防治措施 项目产生的废气主要为餐饮油烟及车辆尾气。 ①运营期餐饮油烟经环保认证的油烟净化器处理后，高于楼顶专用烟道排放。 ②项目运营期来往车辆排放的少量尾气呈面源污染形式，汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围较小，且现有国内车辆均按照要求对汽车尾气进行车检，可满足国内车辆尾气排放要求；进入项目区域后车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，车辆进入项目区后怠速时间短，故汽车尾气对周围环境空气影响较小。 ③生活垃圾（包括商业垃圾等）日产日清，要求垃圾桶带有封盖，袋装后的垃圾进入垃圾桶后臭气产生情况较小，且做到每天清理，保持垃圾收集桶周围较好的卫生状况。 2、废水污染防治措施 本项目建成后，产生的废水主要为工作人员、游客用水的生活污水及餐饮废水。项目运营期职工生活污水排入化粪池，定期委托环卫部门清理；项目运营期餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入防渗化粪池，定期清运至江源区污水处理厂处理。 综上，本项目运营期不会对附近的地表水体造成不利影响。 3、噪声污染防治措施 本项目运行后产生的噪声主要为车辆行驶过程中的交通噪声、游客游览过程中的社会生活噪声等。此类噪声主要集中在白天，夜间基本无噪声影响。 （1）针对车辆行驶过程中的噪声采取绿化隔离、距离衰减、各出入口路面采用低噪声路面、站场内减速、尽量减少鸣笛、加强环保宣传提高游客环保意识等措施。 （2）各类风机、泵类均设置在设备用房内；商业噪声和公建设施噪声采取墙体隔声、距离衰减、选用低噪声设备、加装减振装置等措施。 （3）针对游客游览观光时大声喧哗产生的噪声，采取设置告示牌，禁止导游使用高音喇叭，提倡用耳麦，加强绿化等措施降低噪声污染。 采取以上措施后，项目运营期产生的各类噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物污染防治措施 本项目运营期产生的固废主要为工作人员产生的生活垃圾、游客产生的旅游垃圾及厨余垃圾（含废油脂）。工作人员生活垃圾及游客产生的旅游垃圾暂存于项目区域内设置的垃圾桶中，定期交当地环卫部门统一处理；厨余垃圾（含废油脂）集中密闭桶装收集，委托有资质单位处理。 综上，本项目固体废物均得到综合利用或合理处置，对环境影响较小。 5、环境风险 项目环境风险防范措施及应急要求如下： （1）制定应急操作规程，如在规程中应说明事故时的操作步骤，规定抢修进度，事故处理措施，说明与操作人员有关的安全问题； （2）定期检查，杜绝事故隐患，降低事故发生概率； （3）配备专业知识的技术人员，工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品； （4）严格按照相关防火防爆设计要求进行施工，并配置相关防护工程设施，主要岗位应设防毒面具和氧气等个人防护用具。 |
| 其他 | 环境监测：环境监测是指通过对本项目运行后“三废”排放及噪声情况进行监测，及时准确地掌握环境质量和污染源动态，为生产和环境管理提高全面、充分可靠的科学依据。《建设项目环境保护设计规定》第六章第五十九条规定，对环境有影响的新建、扩建项目应该设置必要的监测机构与配备相应的监测仪器，下面将根据这一要求，结合本项目的规模、性质、监测任务、监测范围提出环境监测计划。 1、环境监测机构 本项目环境监测工作由建设单位负责实施，由于建设单位不具备相应的检查手段，因此，建设单位可委托当地有资质的监测单位进行监测，并将监测数据统一归档记录。 2、环境监测计划 对项目的噪声进行常规监测，主要监测点位、监测因子及监测频率等如下表。 表5-8 环境监测计划一览表 监测因子; 监测点位; 监测频次; 监测方法. 等效连续A声级; 项目区域边界; 每季度/次，测昼、夜间噪声; 手动监测. 颗粒物（无组织）; 项目区域边界; 1年/次; 手动监测. |
| 环保投资 | 运行阶段应采取的各种环境保护措施，参考已建或已审批的同类工程环保措施估算成果，并考虑到当地物价水平，对该项目环境保护投资进行估算。项目环境保护投资主要用于环保设施、水土保持、施工期环境保护、环境监测和绿化费用等方面，项目计列环保估算投资为104.5万元，占总投资（14673.41万元）的0.71%。各项投资估算详见下表。 表5-10 环保投资估算一览表 序号; 措施及费用名称; 费用（万元）. 一; 环境保护措施. 1; 生态保护; 12.5. ①; 设置吉林江源国家森林自然公园宣传保护牌、警示牌; 2.5. ②; 生态恢复; 10. 二; 污染防治措施. 1; 施工期环保设施; 废水控制措施：施工期生活污水排入临时防渗化粪池内定期清掏运至污水处理厂处理；施工废水排入临时沉淀池内澄清后，用于施工降尘；; 1.5. 噪声控制措施：选用低噪声设备，设置围挡，合理布局施工设备，合理安排施工时间，合理选择运输路线；加强施工机械设备及车辆维护保养；施工人员配备耳塞、耳罩；; 1.5. 废气控制措施：施工区设置边界围挡，堆场采用防尘布覆盖，定期洒水；施工现场裸露地面及时洒水降尘并使用苫布或防尘网覆盖；施工机械及车辆采用合格的燃料，加强尾气管理；运输车辆密闭运输，无垃圾外露、无遗撒、无扬尘、无高尖车，禁止乱卸乱倒、凌空抛洒，粉尘及适宜袋装清运的物料袋装运输；; 1.5. 固体废物：施工期内施工人员生活垃圾定点收集，用车辆装运至垃圾回收站定点收集后由当地环卫部门清运处理；工程产生的弃土大部分回填，剩余土方用于场地平整和场区生态恢复；建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾。建筑垃圾经收集后交由建筑垃圾处理机构进行处置；; 3.5. 生态保护措施：在土方工程完成后，应加强绿化工作，尽快规划绿地和各种裸露地面绿化工作，恢复绿化，使生态景观得到好转。已平整的建设用地，在工程项目无法马上开工的情况下，也应进行临时性的绿化覆盖，降低水土流失的可能性；; 20. 2; 运行期环保设施; 废水控制措施：餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入防渗化粪池，定期清运至江源区污水处理厂处理；; 10. 噪声控制措施：针对车辆行驶过程中的噪声采取绿化隔离、距离衰减、各出入口路面采用低噪声路面、站场内减速、尽量减少鸣笛、加强环保宣传提高游客环保意识等措施；商业噪声和公建设施噪声采取墙体隔声、距离衰减、选用低噪声设备、加装减振装置等措施；针对游客游览观光时大声喧哗产生的噪声，采取设置告示牌，禁止导游使用高音喇叭，提倡用耳麦，加强绿化等措施降低噪声污染；; 2.5. 废气控制措施：运营期餐饮油烟经环保认证的油烟净化器处理后，高于楼顶专用烟道排放；生活垃圾（包括商业垃圾等）日产日清，要求垃圾桶带有封盖，袋装后的垃圾进入垃圾桶后臭气产生情况较小，且做到每天清理，保持垃圾收集桶周围较好的卫生状况；; 5.5. 固体废物：工作人员生活垃圾及游客产生的旅游垃圾暂存于项目区域内设置的垃圾桶中，定期交当地环卫部门统一处理；厨余垃圾（含废油脂）集中密闭桶装收集，委托有资质单位处理；; 6.5. 生态保护措施：生态恢复期应做好植被的维护、养护工作，确保绿植茁壮生长，另外需定时整形修枝。; 30. 三; 环境监测措施; 5. ①; 噪声; 5. 四; 环境管理措施; 6. ①; 运行维护费用; 3.5. ②; 环境监理及环境管理费（环境保护宣传技术培训）; 2.5. 总计环保投资; 104.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①严格将施工范围控制在用地红线范围内，施工临时工程应按照施工方案布局在项目占地范围内，在被保护植物树冠外缘3m范围内不准堆放物料，并加强对施工人员教育，培养施工人员爱护名木古树意识。 ②主体工程施工结束后，应及时启动绿化工程，前期主体工程施工过程中应对表层土壤先行剥离，放到指定的堆场单独堆放，后期将表土用于绿化基土。绿化应根据项目区植被分布及植被类型，尽量选用当地乡土树种或适生树种。工程施工中严禁带入有害的外来物种。绿化工程应遵守与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的绿化“三同时“原则。 ③境外带入的水果、种子、花卉进行经过严格检测，确认是否带有一些检疫性的病虫草害，方能进入工程区；对现有的外来种，利用工程施工的机会，对有果实的植物要现场烧掉，以防种子扩散； ④优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短施工作业时间，减少对动物的惊扰；优化施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。早晨、黄昏和晚上是野生动物活动、繁殖和觅食的高峰时段，应禁止在早晨、黄昏和晚上进行高噪声作业；工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。 ⑤要求建设单位施工前编制水土保持方案并严格落实水土保持措施。同时要求施工过程采取如下措施以减少水土流失：施工场地两侧，设置临时截水沟、排水沟，避免场外雨水径流冲刷场地内开挖作业面。土石方在场地内临时堆放应采取覆盖措施，雨季施工时，应对施工作业面特别是护坡作业面进行覆盖。 | 工程现场无渣土堆弃；占地范围内绿化工程全部完成工程验收，植被生长良好，绿化率达到设计指标要求，场地内无裸露地表；临近区域野生动植物生境未遭受破坏。 | ①生态恢复期应做好绿植的维护、养护工作，确保绿植茁壮生长，干旱季节及时浇水。②营运单位应加强项目运行管理，严格按照规划及批准的可研报告严格执行项目游客规模，特别是在旅游旺季、节假日、黄金周等采取必要措施适度调控旅游规模，防止超规模游客对景区野生动物生境的干扰。③做好对职工及游客的环保教育，文明娱乐，爱护景区一草一木，确保国家江源森林公园生态环境的健康可持续发展。 | 周边动植物生活生长正常；临近区域野生动植物生境未受到项目运营影响，运营期间游客规模未超过资源承载力。 |
| 水生生态 | 施工废水由沉淀池澄清处理后用于施工降尘；施工期生活废水经化粪池处理后，定期清掏处理。 | 废水不外排；大阳岔河水生生态环境未受到项目影响。 |  | 废水不外排；大阳岔河水生生态环境未受到项目影响。 |
| 地表水环境 | 施工废水由沉淀池澄清处理后用于施工降尘；施工期生活废水经化粪池处理后，定期清掏处理。 | 餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同排入防渗化粪池，定期清运至江源区污水处理厂处理。 |  | 废水按照要求进行处理。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 施工区边界设施围挡；使用低噪声施工机械；合理安排施工时间，禁止夜间施工。 | 相关措施落实，施工场界噪声达标。 | 车辆进出场的噪声采取绿化隔离、距离衰减、尽量减少鸣笛、加强环保宣传提高游客环保意识等措施；商业噪声和公建设施噪声采取墙体隔声、距离衰减、选用低噪声设备、加装减振装置等措施。 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 汽车运输的过程应加盖蓬布、封闭运输，防止飞散、掉落；施工现场洒水作业；遇有4级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮掩工作；加强保养使机械、设备状态良好等；加强施工机械的检查维修，加强发动机的排放管理。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3） | 进出停车场车辆，减少汽车怠速、慢速行驶的时间，在车库出入口和道路两侧加强绿化；厨房需安装油烟净化器，产生的油烟经油烟净化器处理满足《饮食业油烟污染物排放标准》相关标准后楼顶排放；生活垃圾和商业垃圾日产日清，要求垃圾桶带有封盖，垃圾袋装后进入垃圾点且每天均做到清理，保持垃圾收集桶周围的较好卫生状况。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 固体废物 | 施工期产生的弃土均在场地平整，无弃土外排；施工人员生活垃圾采用垃圾桶收集后，送垃圾中转站处置；建筑垃圾分类收集，可回收利用废物尽量回收利用，其余妥善收集并运至环卫部门指定地点。 | 固体废物合理处置 | 设置多个垃圾收集箱，将垃圾收集清理送垃圾中转站；生活垃圾和商业垃圾日产日清。 | 固体废物合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 施工废气、施工场界噪声 | 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值一级标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求 | 项目区场界噪声监测，每季度一次，1次2天，检测昼间及夜间。 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家和地方相关环境保护法律、法规、标准和规划要求，环境影响处于可接受范围内，选址合理，不存在与项目有关的原有环境污染问题；项目产生的污染物均能够得到有效控制，在落实本报告中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，可实现各项污染物的达标排放，确保对区域环境质量、生态环境无显著不利影响。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。